Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№24 от «14» октября 2010 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт покрытия литым асфальтобетоном в Дзержинском районе г.Перми в 2010г.

Наименование работ, объем и условия выполнения работ по текущему ремонту покрытия литым асфальтобетоном в Дзержинском районе г.Перми в 2010г.

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 (Н=5см, огрунтовка стенок ямы битумной эмульсией) с вывозом 30 км | м2 | 404,18 |
| Состав работ: Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 (Н=5см, огрунтовка стенок ямы битумной эмульсией) с вывозом 30 км - Очистка ямы от мусора; - Разметка и маркировка разрушенного места; - Нарезка разрушенного места покрытия алмазными дисками; - Удаление разрушенного покрытия отбойными молотками; - Продувка и просушкаразделанного покрытия горячим воздухом; - Огрунтовка стенок ямы полимерной грунтовкой Colzumix; - Укладка литой асфальтобетонной смеси; - Проверка и корректировка поверхности уложенного покрытия; - Посыпка горячей поверхности щебнем фракции 10-15 мм; - Очитска места производства работ. - Вывоз лома асфальтобетона на расстояние 30 км. |  |  |  |

Условия выполнения работ

Перечень объектов подлежащих ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия в Дзержинском районе выдается Заказчиком в письменном виде.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ямочного ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к муниципальному контракту.

Ограждение мест производства работ по ямочному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ямочного ремонта с предоставление схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытие работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 (Н=5см, огрунтовка стенок ямы битумной эмульсией) устанавливается не менее 24 месяцев.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

В заявке подрядная организация должна описать технологию производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

При выполнении работ по нарезке разрушенного места покрытия Подрядчик оповещает Заказчика о сроке выполнения работ.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по ямочному ремонту в Дзержинском районе производятся согласно приложению №2 к муниципальному контракту.