Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 37 от «18» октября 2010 года

Техническое задание

на капитальный ремонт системы отопления Поликлиники №2 МУЗ «ГДКБ № 18» расположенной по адресу г. Пермь, проспект  Парковый, 35

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | 1 насос | 2 |
| 2 | Насос Willo STAR RS25\6 (или эквивалент) | шт. | 2 |
| 3 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Клапан обратный муфтовый Д=20мм,16Б7п | шт. | 1 |
| 5 | Кран шаровый, Д=25,11ч38п | шт. | 5 |
| 6 | Клапан обратный муфтовый Д=25мм,16Б7п | шт | 1 |
| 7 | Кран шаровый, Д=20,11ч38п | шт | 5 |
| 8 | Снятие задвижек диаметром до: 100 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 |
| 9 | Установка задвижек фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 |
| 10 | Задвижка 30С41НЖ | шт | 2 |
| 11 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 15 мм | 1 узел | 4 |
| 12 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 13 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 1 комплект | 4 |
| 14 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 комплект | 4 |
| 15 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм | 100 заглушек | 0,05 |
| 16 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм | 100 сгонов | 0,5 |
| 17 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,04 |
| 18 | Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2 | 1 узел | 2 |
| 19 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопровода | 4,2 |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 2,8 |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1,4 |
| 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 4,2 |
| 23 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс" или эквивалент), вспененного полиэтилена ("Термофлекс" или эквивалент): трубками | 10 м трубопроводов | 40,2 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |

Главный врач               __________________________         Лебедев Ю.В.

МП