Приложение №1

к извещению № 175 от «19» октября 2010 г.

Спецификация

на поставку мебели для нужд МУЗ «МСЧ № 7»

| № п/п | Наименование | Габаритные размеры, мм | Цвет | Основные характеристики, параметры и условия. | Срок поставки (со дня подписания контракта), дни | Кол-во, шт. | Цена единицы продукции с учетом всех налогов и всех прочих расходов (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол палатный МСК-602 или эквивалент | Не менее 850х750х750 | Белый или светлых оттенков | - Каркас стола изготовлен из тонкостенного стального профиля покрытого экологическичистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов; - Столешница – из ламинированной ДСП; -Поставляется в разобранном виде и собирается на месте; -Номинальная нагрузка не менее 80 кг; -Масса - не более 40 кг - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | 10 | 3 |  | 8 790,00 |
| 2. | Стол палатный МСК-602 или эквивалент | Не менее 1000х750х750 | Белый или светлых оттенков | - Каркас стола изготовлен из тонкостенного стального профиля покрытого экологическичистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов; - Столешница – из ламинированной ДСП; -Поставляется в разобранном виде и собирается на месте; -Номинальная нагрузка не менее 80 кг; -Масса - не более 40 кг - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | 10 | 31 |  | 97 650,00 |
| 3. | Стол лабораторный СЛ-05-МСК или эквивалент | Не менее 1500х600х750 | Белый или светлых оттенков | - модульная конструкция – собирается из панелей, изготовленных из листовой стали и покрытых экологически чистой эпоксидной полимерно-порошкойвой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов; - рабочая поверхность: керамогранит или химстойкий пластик (края столешницы обрамлены нержавеющей сталью), постформинг, нержавеющая сталь; - установлен на винтовые опоры, для регулирования в горизонтальном положении; - комплектация: справа – тумба шириной не менее 450мм.; слева – передняя панель высотой 150 мм, в которую установлены выдвижные ящики шириной не менее 450 мм, место для работы сидя. - тумбы – в различных комплектациях: 1) одна дверца и выдвижной ящик; 2) выдвижные ящики различной высоты (150 или 225 мм.). - поставляются в разобранном виде и собираются на месте. - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | 10 | 6 |  | 88 200,00 |
| 4. | Стол письменный двухтумбовый КС03 или эквивалент | Ольха, бук, орех. | Не менее 150х75х57 | - материал – ламинированная ДСП. - ламинированные поверхности стола термостойки, устойчевы к истиранию, царапинам, стойки к химическим веществам. - шесть ящиков и ниши под столешницей - обтекаемая форма ручек. - масса – не более 40 кг. - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. - поставляются в разобранном виде и собираются на месте. | 10 | 3 |  | 16 500,00 |
| 5. | Стол на металлическом каркасе со столешницей из нержавеющей стали | Не менее 600х900х900 | Цвет нержавеющей стали | - каркас и стяжки изготовлены из стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской; -столешница – прямая или с буртиком, выполнена из листовой нержавеющей стали; - полка – из листовой нержавеющей стали или продольных стяжек; - установлены – на регулируемые опоры, для выравнивания в горизонтальном положении; -возможна установка стола на колеса; - поставляется в разобранном виде и собирается на месте; - номинальная нагрузка – не менее 80 кг; - масса – не более 40 кг. - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | 10 | 29 |  | 122 670,00 |
| 6. | Столик туалетно – пеленальный разборный МСК – 510 или эквивалент | Не менее 850х710х960 | Обивка белая или светло-серая, или темно-серая | - Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно – порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов; - обивка столешницы и бортиков – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействиюдезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой; - полка для пеленок из ламинированной ДСП; -поставляется в разобранном виде и собираются на месте; -номинальная нагрузка – не более 50 кг; -масса - не более 17 кг. - наличие сертификата соответствия; - гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев | 10 | 5 |  | 19 500,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 77 |  | 353 310,00 |

ОБЩАЯ  МАКСИМАЛЬНАЯ  ЦЕНА КОНТРАКТА: 353 310, 00 (триста пятьдесят три тысячи триста десять) рублей 00 копеек.

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                                                ПОСТАВЩИК

________________/С.В.Колодкин                                                                                                                                ___________________/________________