Приложение №1

к извещению №20/10/10 от 20.10.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту бесхозных пожарных водоемов

Место выполнения работ

Бесхозные искусственные пожарные водоемы находятся на территории Кировского района г. Перми по адресам:

1. ул. Каховская, 73;

2. ул. Калинина, 49.

Цель проведения работ

Текущий ремонт для приведения строительных конструкций в работоспособное состояние, обеспечения соответствия действующим нормам, а также для обеспечения условий нормальной эксплуатации.

Характеристика выполняемых работ

(Состав и объем работ)

Раздел 1. ул. Каховская, 73 (объект металлический, объем - 60 куб.м.).

- Устройство щебеночного основания для подъезда к пожарному водоему;

- Утепление водоема (с устройством пароизоляции, теплоизоляции, с устройством выравнивающей цементной стяжки, с засыпкой песчано-гравийной смесью);

- Устройство люка;

- Устройство деревянной пирамиды ограждения;

- Установка знака обозначения пожарного водоема.

Раздел 2. ул. Калинина, 49 (объект железобетонный, объем - 150 куб.м.).

- Утепление водоема (с устройством выравнивающей цементной стяжки, огрунтовкой праймером, устройством паро-теплоизоляции с защитой цементной стяжкой, с устройством рабочего слоя цементной стяжки);

- Восстановление внутреннего гидроизоляционного слоя перекрытия (с очисткой поверхности щетками и песком, с антикоррозийной обработкой, с восстановлением защитного слоя арматуры бетоном);

- Устройство люка;

- Устройство металлического ограждения (с огрунтовкой и окраской металлических стоек ограждения), с устройством деревянной пирамиды ограждения, с установкой знака обозначения пожарного водоема).

Требования к выполнению работ

Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с текущим ремонтом пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро - и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 1 декабря 2010 г.

Гарантийный срок:  один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исходные данные

- Техническое заключение об обследовании пожарных водоемов;

- Проектно – сметная  документация на текущий ремонт пожарных водоемов;

По техническим вопросам проектно-сметной документации, связанных с проведением работ по текущему ремонту пожарных водоемов обращаться к главному специалисту по взаимодействию с административными органами администрации района тел (342) 283-29-77 Кашину Сергею Николаевичу.