Приложение №1

к извещению №21/10/10 от 20.10.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению пожарных открытых лестниц (3-го типа) для Общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина,3

Место выполнения работ

г.Пермь, Кировский район

Цель проведения работ

Восстановление пожарных открытых лестниц (3-го типа) для Общественного центра по адресу:

г. Пермь, ул. Шишкина,3.

Характеристика выполняемых работ

(Состав и объем работ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5м | 100 м3 грунта | 0,02 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,025 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,016 |
|  | Крепежные детали (анкера) | т | 0,03 |
|  | Арматура класса А-3 | т | 0,036 |
|  | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 0,041 |
|  | Элементы профильной стали | т | 0,025 |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,955 |
|  | Конструкции стальные | т | 0,955 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,05 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 0,98 |
|  | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждениями | 1 т конструкций | 0,98 |
|  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,98 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 |

Требования к выполнению работ

Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, включая обеспечение выполнения требований электро - и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 10 декабря 2010г.

Гарантийный срок:  один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исходные данные

- Проектная документация, разработанная ООО «СТБ Квант».