|  | Приложение № 1 к извещению № 31 от 20.10.2010 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений

администрации Свердловского района города Перми

по адресу: Комсомольский проспект, 77

1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 22.11.2010 г.

2. Место выполнения работ: г.Пермь, Свердловский район, Комсомольский пр., 77.

3. Характеристики и объем выполняемых работ: текущий ремонт помещений
(ведомость объемов работ прилагается).

4. Гарантийный срок службы: 3 года после приемки работ.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Помещения № 75,77 (согласно техническому паспорту) |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.08 |
| 2 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.92 |
| 3 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0.17 |
| 4 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.17 |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.09 |
| Полы |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.405 |
| 8 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий | 0.405 |
| 9 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.34 |
| 10 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания | 0.241 |
| 11 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.164 |
| 12 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.405 |
| 13 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (или эквивалент) | м2 | -41.31 |
| 14 | Линолеум противопожарный Г1 (или эквивалент) | м2 | 41.31 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент) | 100 м плинтусов | 0.34 |
| 16 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.096 |
| 17 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | -0.0004 |
| 18 | Порожек металлический | м | 10.8 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 19 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.61 |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0.21 |
| 21 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 (кабель-канал) | 100 м | 0.61 |
| 22 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.61 |
| 23 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.19 |
| 24 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 0.84 |
| 27 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 2 | 1 т | 0.84 |