Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «20» октября 2010 года № 24

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и установке опор для дорожных знаков

- Общие требования

  - Работы по изготовлению металлических опор для дорожных знаков выполнить согласно заявкам Заказчика, ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76.

  - Выполнить работы по установке опор согласно заявкам Заказчика и ГОСТ Р 52289-2004.

  - Согласовать место расположения опор и выполнения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Земляные работы производить в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.

  - Обеспечить безопасность участников дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

  - Обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при проведении работ.

  - Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у  Заказчика.

- Требования к конструкции и выполнению работ по установке

опор для дорожных знаков

  - Форма и основные размеры опор должны соответствовать параметрам, установленным на нижеуказанном рисунке.

Место соединения труб

обварить кольцевым швом

Диаметр трубы, мм

Толщина стенки, мм

76,0

3,0

89,0

3,5

Бетон марки В20

Тротуарное покрытие или газон

2.2.	Высота опор выбирается согласно дислокации дорожных знаков с соблюдением требований ГОСТ Р 52289-2004 и может составлять от 3 до 5 м от верхней кромки опоры знака до поверхности дорожного покрытия. Точная высота указывается в заявках Заказчика.

2.3.	Выполнить установку опор для дорожных знаков в соответствии с заявками Заказчика и перечнем работ:

-	при необходимости выполнить очистку площадок под установку опор дорожных знаков от снега и льда, а также устранить другие условия, препятствующие установке опоры дорожного знака согласно требованиям ГОСТ;

-	разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации);

-	устройство основания для опор дорожных знаков: закапывание труб d=89 мм на глубину 0,8 м с последующим бетонированием (бетон марки В20). Для выполнения работ по бетонированию выкапывается приямок сечением 0,5х0,5 м, заглубление фундамента 0,4 м.

-	установка опор дорожных знаков (электросварная труба d=76 мм) в основание;

-	соединение опор дорожных знаков с основанием электродуговой сваркой по всей окружности в соответствии с ГОСТ 14776-79;

-	нанести защиту от коррозии поверхностей металлических опор, непосредственно соприкасающихся с грунтом;

-	выполнить покраску опор в серый цвет согласно ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 9.401.

-	выполнить работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона).

2.4.    Контроль качества работ обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.12 СНиП 3.06.03.

- Объемы работ

  - Подготовка и установка опор для дорожных знаков в количестве 147 (Сто сорок семь) штук.

  - Дислокация мест установки указывается в заявках Заказчика.