Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми

г. Пермь                                                                        		                     «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________

___________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного запроса котировок № ____ от ______ (протокол № ___ от ________________) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) на выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Состав работ и перечень улиц по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 4 -  локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение № 5.1 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 5.2 – справка о стоимости выполненных работ;

Приложение № 6 – приказ о назначении ответственного представителя;

Приложение № 7 – форма донесения;

Приложение № 8 – форма предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20.11.2010.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с момента заключения муниципального контракта по 20.11.2010, в соответствии с приложением №4 к настоящему контракту составляет:  _____________________ (______________________________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-2) и затрат (КС-3),  счета-фактуры,  предоставляемые Подрядчиком Заказчику в течение трёх дней с момента приёмки.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии выполнения всего объема работ и подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки в согласованный сторонами срок.

4.4. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику информацию о государственных номерах машин, которые будут осуществлять вывоз мусора на полигон ТБО. В случае возникновения изменений по номерам машин, осуществляющих вывоз мусора, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику об этих изменениях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.6.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.7. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте (Приложение №3).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4.За несвоевременное предоставление документов (акта приёмки выполненных работ, формы КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________ А.И.Власов м.п. | __________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Состав работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми:

| Наименование работ | Объем работ | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| Санитарная обрезка деревьев |  | 213466, 63 |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. | 38 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм | 11 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром более 350 мм | 12 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм. | 12 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм. | 3 шт. |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. |  |  |
| Омолаживающая обрезка деревьев |  |  |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. | 50 шт. |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

Перечень адресов, по которым будет производиться  кронирование и санитарная обрезка деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми:

- Б.Гагарина, 105; Б.Гагарина, 109; Б.Гагарина, 111/1; Б.Гагарина, 111/2; Б.Гагарина, 107/5

ул. Старцева, 55; ул. Пушкарская, 63; ул. Крупской, 87а; ул. Крупской, 87б; ул. Крупской, 89а.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Технология производства работ и условия выполнения работ

I. Работы по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Подрядная организация согласовывает работы при необходимости с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

II. При выполнении работ по обрезке деревьев места среза тщательно зачищают. Срезы свыше 5см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируют. Работы производить с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение 24 часов на городской полигон ТБО для захоронения.

III. Обрезка деревьев

Санитарная обрезка: При санитарной обрезке необходимо сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви.

Омолаживающая обрезка: Это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.  Ствол и скелетные ветви обрезают на расстоянии 15-20см от развилки. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные).

IV.Работы произвести в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Панфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от ______________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми

ТРЕБОВАНИЯ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества выполненных работ и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев в Мотовилихинском районе, г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения (%) от стоимости работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, работы выполнены не под основание коры. | -10 |
| 2 | Имеются задиры коры | -10 |
| 3 | При санитарной прочистке не однородность кроны | -10 |
| 4 | Не обработаны срезы антисиптирующим материалом | -20 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависщих и поврежденных ветвей | -30 |
| 6 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | - 10% ( за каждый день) |
| 7 | Нарушение сроков производства работ в т.ч. (начальных, конечных и промежуточных) | - 20 за каждый день |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                        А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка

Приложение № 5.1

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

|  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0322005 |  |  |
|  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Инвестор - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |
| Стройка - |  |  |  |  |  |
| Объект - | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |
|  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |

| Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  За _____________ 2010г.

Смета №

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  ______________  руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Сдал

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

## Принял

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п

Приложение  5.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» ______ 2010г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за _______________________________________________________________________________

с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

Выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2010 г.                     Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ____________ А.И.Власов

Подрядчик