Проект

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                        		    «____»___________  2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района            г. Перми», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Власова Александра Ивановича,  действующего  на  основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________  именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК, в лице  ____________________________________ действующего на основании _______________________________________________________  с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании результатов проведенного запроса котировок цен № 38  от 22.10.2010г. (протокол №    от             2010г.) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – состав, объем, технология и условия выполнения работ;

Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Приложение №  3 – перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

Приложение № 4 -  локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение № 5.1 - акт приемки выполненных работ;

Приложение № 5.2 – справка о стоимости выполненных работ;

Приложение № 6 – приказ о назначении ответственного представителя;

Приложение № 7 – форма донесения;

Приложение № 8 – форма предписания;

а также требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 01.12.2010г.

2.3. Приемка  и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет _______________________________________________

__________________________________________________________ , в т.ч.НДС________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются  акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (КС-2) и затрат (КС-3),  счета-фактуры,  предоставляемые Подрядчиком Заказчику в течение трёх дней с момента приёмки.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии выполнения всего объема работ и подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается  24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в  предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания, форм отчетности (ф.КС-2, ф.КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки.

5.11. По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

5.12.  Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

- составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.   По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.6.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.7. Данные журналов производства работ, фотодокументации   служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте (Приложение №2).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4.За несвоевременное предоставление документов (формы КС-2 и КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ А.И.Власов «___» ______________2010г. | ПОДРЯДЧИК в лице директора ________________ «___» ______________2010г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от__________________№___

Состав работ

выполнение работ по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми

| Наименование работ | Стоимость руб. |
| --- | --- |
| Работы по текущему ремонту пожарных водоемов | 223 690,39 |
| ул.Баранчинская, 12 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Огородникова, 72 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - ремонт ограждения (9,5 м); - сварка при монтаже деталей конструкции; - покраска металлических поверхностей ограждения за два раза (7,9 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - ограждение из сетки рабицы высотой 1,5 м (14,25 м2); стойки из труб БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс через 2,5 м и 1 м, высотой 3 м, диаметром 76 мм, 6 шт. (18 м); рама для сетки из стали угловой, равнополочной ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм (0,128 т); - краска для ограждения масляная красная. Перенести знак по указанию куратора. |  |
| ул.Телефонная, 3 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - очистка участка от мусора (2250 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Фурманова, 1 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок, ул.Бобруйская, 32 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - дозаправка водой (10 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Грибоедова, 68 (у ЦТП) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.2-я Линия, 54 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.3-я Линия, 16а |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.4-я Линия, 8а |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - дозаправка водой (4 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Ладожская, 24 (у жилого дома) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Ладожская, 7 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - заправка водой (50 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.1-й Бойный переулок, 9 (возле поликлиники ПЗХО) |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Севастопольская, 44 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - выравнивание подъезда (200 м2); - сварка люка; - дозаправка водой (10 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции), ул.Пановой |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ЗАО «УралАгро» Запрудский участок (у тяговой подстанции выше 100-150 м |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| ул.Сельскохозяйственная, 34 |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (60 м3); - ремонт металлического резервуара (5 м2); - заправка водой пожарного водоема (60 м3). Технические характеристики: - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм (0,3925 т). |  |
| ул.п.Архиерейка, 8 (у трансформатора) |  |
| Состав работ: - откачка воды из пожарного водоема (30 м3); - ремонт металлического резервуара (4 м2); - заправка водой пожарного водоема (30 м3). Технические характеристики: - ремонт резервуара путем сварки стали листовой углеродистой марки ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм (0,314 т). |  |
| ул.п.Архиерейка, 17 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - заправка водой (5 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета). |  |
| Крольчатник (у фермы), ул.Окраинная, 1 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - изоляция крышки (0,1 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - изоляция крышки утеплителем из минераловатных плит (0,102 м3). |  |
| ул.Невская, 16б (п/л «Теремок») |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - изоляция крышки (0,1 м3). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - изоляция крышки утеплителем из минераловатных плит (0,102 м3). |  |
| ул.12-я Линия, 20 |  |
| Состав работ: - ремонт верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - покраска верхнего строения (крышки, пирамиды; 1,5 м2); - ремонт ограждения (9,5 м); - сварка при монтаже деталей конструкции; - покраска металлических поверхностей ограждения за два раза (7,9 м2). Технические характеристики: - ремонт верхнего строения представляет собой укрепление конструкции (прибить отсутствующие доски, либо заменить сломанные); - окраска по дереву масляной краской (подготовка, расчистка старой краски, краска красного цвета); - ограждение из сетки рабицы высотой 1,5 м (14,25 м2); стойки из труб БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс через 2,5 м и 1 м, высотой 3 м, диаметром 76 мм, 6 шт. (18 м); рама для сетки из стали угловой, равнополочной ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм (0,128 т); - краска для ограждения масляная красная. Перенести знак по указанию куратора. |  |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям приложения № 3 к муниципальному контракту «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО в течение 24 часов.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района _____________ А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим  работы по текущему ремонту искусственных пожарных водоемов на территории Мотовилихинского района г.Перми. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 2 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 3 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 4 | Некачественное закрепление конструкций | - 100 |
| 5 | Несоответствие материала по типу, марке, профилю, толщине | - 100 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ-12.4.026-76* | Цвета сигнальные и знаки безопасности. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________(А.И.Власов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5.1

к муниципальному контракту

от_____________№_____________

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

|  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0322005 |  |  |
|  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Инвестор - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |
| Стройка - |  |  |  |  |  |
| Объект - | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |
|  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |

| Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  За _____________ 2010г.

Смета №

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  ______________  руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Сдал

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

## Принял

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п

Приложение  5.2.

к муниципальному контракту

№ __________ от «_____» ______ 2010г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за _______________________________________________________________________________

с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от__________________№___

ДОНЕСЕНИЕ

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                А.И.Власов

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от__________________№___

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2010 г.               	  Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик