Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 71 от 25 октября 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог- укрепление обочин

на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

Объем выполняемых работ: согласно прилагаемому локальному сметному расчету.

Состав работ:

1.  Планировка обочин;

2. Отсыпка обочин щебнем смесью фракций 20-40 м и 5-10мм, маркой не менее М600, толщиной не менее 10 см. на площади 3460м2;

3.  Уплотнение катком с проливкой водой.

Условия выполнения работ:

1.   Началом производства работ считается день подписания муниципального контракта.

2.   Окончание производства работ: 15 декабря 2010г.

3.   Работы вести в соответствии схемы, выданной заказчиком.

4. Границы работ уточняются на месте на момент начала работ и согласовываются заказчиком.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать нормативным документам: СНиП 3.06.03-85,  ГОСТ 8267-93.

6. Выполненные работы предъявляются Заказчику с предъявлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы, документы, подтверждающие качество используемых материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается не менее 12 месяцев.