- Приложение № 2

| Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по текущему ремонту тамбура и фасада общественного центра микрорайона Комсомольский по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 34 |  |  |  |
| 1. | Место проведения ремонтных работ: г. Пермь, ул.Ветлужская, 34 |  |  |
| 2. | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ: |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Полы. |  |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0264 |
| 2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,0264 |
| 3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,0264 |
| 4 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,06 |
| Раздел 2. Проемы. |  |  |  |
| 5 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 6 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 |
| 7 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,12 |
| 8 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,025 |
| 9 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,08 |
| 10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,022 |
| 11 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0252 |
| 12 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 2,52 |
| 13 | Установка дверных приборов замков врезных | 100 шт. приборов | 0,01 |
| 14 | Смена дверных приборов: ручек-кнопок | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 16 | Облицовка откосов листовыми материалами | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,01 |
| Раздел 3. Потолок. |  |  |  |
| 17 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов типа "Байкал" | 1 м2 потолка | 2,64 |
| Раздел 4. Отделочные работы в тамбуре. |  |  |  |
| 18 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,166 |
| Раздел 5. Э/технические. |  |  |  |
| 20 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 21 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,05 |
| 22 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,05 |
| 23 | Прокладка коробов пластмассовых шир.до 40 мм | 100м | 0,05 |
| 24 | Кабель-канал 20*10 Рувинил | м | 5 |
| 25 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,005 |
| 26 | Коробка У-411 | шт | 1 |
| 27 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 28 | Выключатель одноклавишный | шт | 1 |
| 29 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 30 | Светильник люминесцентный ЛПО-46 4х18-005 | шт | 2 |
| 31 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10шт | 0,8 |
| 32 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 0,8 |
| заземление. |  |  |  |
| 33 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0,3 |
| 34 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,15 |
| Раздел 6. Фасад. |  |  |  |
| 35 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 36 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 37 | Окраска фасадов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,595 |
| Раздел 7. Козырек. |  |  |  |
| 38 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,02 |
| 39 | Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм | т | -0,0128 |
| 40 | Стоимость козырька | м2 | 2 |
| 41 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей . | 1 т конструкций | 0,015 |
| 42 | Конструкции стальные | т | 0,015 |
| 43 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,005 |
| 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 45 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 46 | Окраска бетонного козырька (низ) с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Раздел 8. Ремонт входа- тротуар. |  |  |  |
| 47 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт: 55 | 10 м2 | 0,6 |
| 48 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина, мм: 35 | м2 | 6,12 |
| 49 | Установка урн (прим.) | 1 т | 0,04 |
| 50 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00002 |
| 51 | Стоимость урн. | шт | 2 |
| 3 | Качество работ: выполнение работ надлежащего качества, с соблюдением требований и правил, утверждённых нормативными документами СНиП, ТУ, ГОСТ. |  |  |
| 4 | Обязательное предоставление санитарно-эпидемиологического, пожарного заключения на материалы, используемые при ремонте. |  |  |
| 5 | Уборка помещений после ремонта и вывоз строительного мусора. |  |  |
| 6 | Гарантийный срок – 3 года со дня подписания акта приемки помещения общественного центра микрорайона Комсомольский |  |  |
| 7. | Срок выполнения работ: 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |
| 8. | Работу выполнять в будничные дни с 9.00 до 19.00 |  |  |
| 9. | Объем предоставления гарантий качества работ, то есть соотношение выполненного объема работ к объему работ, на который предоставляется гарантия качества в течение срока предоставления гарантии качества работ – 100 %. |  |  |