Приложение № 2 к извещению

№ 41 от 26.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт нежилого помещения по адресу ул. Васькина, 5

(общестроительные работы)

В соответствии с локальными сметными расчётами  выполнить устройство 2-х козырьков входа и капитальный  ремонт внутренней и наружной отделки помещений   по адресу ул. Васькина, 5.

Козырьки входа установить в помещении № 13, 23 соответствии с эскизом. Покрытие выполнить из прозрачного сотового поликарбоната толщ. 10 мм. Над козырьками на окна установить металлические решётки, окрашенные белой масляной краской за 2 раза.

Внутренняя отделка помещений:

-в помещении № 23 – устройство покрытия из линолеума по цементной стяжке,

-в помещении № 33 (на S=20м2) устройство полов  деревянных по лагам и бетонному основанию,

- выравнивание пола  цементно-известковым раствором  толщиной 5см на крыльце перед пом.№18, на крыльце перед помещением № 34, выравнивание пола бетоном толщ.10 см в приямке пом. № 32, облицовка порожек керамической плиткой -2 шт. в помещении № 33,

- устройство мозаичных полов в пом. № 18, 31, 32, шлифовка бетонного пола  в пом. № 17,

- замена металлической двери на металлическую в пом. № 34,

- облицовка воздуховодов вентиляции ГКЛ по мет. каркасу  с в/э окраской белого цвета и устройством смотровых люков,

- окраска чугунных радиаторов масляной краской белого цвета для приборов отопления.

Наружная отделка помещений:

-устройство бетонной отмостки, окраска фасада и цоколя перхлорвиниловыми красками в тон существующей.

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03),  правилами техники безопасности.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________