Приложение № 2

к извещению № 42 от 26.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт системы отопления здания

по адресу: ул. Васькина, 5

В соответствии с проектно-сметной документации (шифр 047-2010-ОВ)   выполнить работы по устройству дополнительной системы отопления:

- прокладку трубопроводов из водогазопроводных  труб  диаметром 20-32мм в соответствии с ГОСТ 3262-75,

- изоляция трубопроводов материалами из вспененного каучука «Армофлекс», вспененного полиэтилена «Термофлекс» или аналог,

- установка чугунных  радиаторов отопления МС-140-500,

-  окраска радиаторов за 2 раза масляной краской белого цвета (для радиаторов отопления),

- установка кранов воздушных,

- пробивка и заделка отверстий в бетонных конструкциях стен и полов.

-гидравлическое испытание трубопроводов отопления с освидетельствованием и сдачей работ ООО «ПГЭС» филиал  «Прикамье».

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________