Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№  115 от 26.10.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции |  |
| 2 | Модель | Futura Plus 8280(860Ф) или эквивалент |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Тип рамы: хромированная сталь, сечение: круглое | Наличие |  |
| 7 | Матрацное основание: | 2 секции |  |
|  | Стальная плита с эпоксидным покрытием | Наличие |  |
| 8 | Амортизаторы на углах – округлой формы | Наличие |  |
| 9 | Размеры матрацного основания: длина /ширина /высота |  |  |
|  | Длина матрацного основания, включая амортизаторы, мм | не более 2135 |  |
|  | Ширина матрацного основания, включая амортизаторы, мм | не более 845 |  |
|  | Высота: диапазон регулировки высоты до платы ложа, мм | 425– 795 |  |
| 10 | Регулировка высоты: с помощью педали с двух сторон, гидравлическая, бесступенчатая | Наличие |  |
| 11 | Спинная секция: пневматически, бесступенчато, с усилием в зависимости от веса пациента, диапазон наклона, в градусах | -5° до +65°, |  |
| 12 | # Положение Тренделебург: # пневматически, бесступенчато, в градусах | 26° |  |
| 13 | # Положение Антитренделебург: пневматически, бесступенчато, в градусах | 12 ° |  |
| 14 | Колеса Антистатические со специальными подшипниками для плавного хода, одно колесо – направляющее, задние колеса снабжены системой центрального тормоза, диаметр, мм | 125 |  |
| 15 | ### Гигиеничный матрац: Антистатический, материал – эластичный паралон, с поперечными надрезами | наличие |  |
|  | Толщина матраца, см | не менее 13 |  |
|  | Размеры матраца, см | 200 X 85 |  |
| 16 | Инфузионная стойка, круглого сечения, длина изменяется в диапозоне, мм | 1100 – 1590 |  |
|  | четыре крючка телескопический тип | Наличие |  |
|  | ### Боковые ограждения с обеих сторон, съемные, складывающиеся, с фиксированием в 3-х положениях | Наличие |  |
|  | Материал – хромированная сталь, места для захвата покрыты нескользящим материалом | Наличие |  |
|  | Устройство для приподнятия (подтягивания) пациента, съемное, хромированная сталь, круглое сечение | Наличие |  |
| 17 | Максимальная нагрузка на кровать, кг | не менее 225 |  |
| 18 | Масса кровати, кг | не более 90 |  |
| 19 | Количество, шт. | 7 |  |
| 20 | Руководство пользователя на русском языке, заверенное производителем | Наличие |  |
| 21 | Год выпуска, год | не ранее 2010 |  |
| 22 | Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию, мес. | не менее 36 |  |