## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ товаров.

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Указать |
| 2. | Модель | Указать |
| 3. | Производитель | Указать |
| 4. | Страна происхождения | Указать |
| 5. | Регистрационное удостоверение | Предоставляется при поставке товара |
| 6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется при поставке товара |
| 7. | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Предоставляется при поставке товара |
| 8. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 9. | Кольпоскоп модульный бинокулярный «КМ – 2» или эквивалент |  |
| 10. | Технические характеристики: |  |
| 11. | Видимое увеличение в пространстве изображения, 1,6 – 30 крат | Наличие |
| 12. | Система смены увеличений: Дискретная или плавная | Наличие |
| 13. | Линейное поле кольпоскопа в пространстве предмета, 67-10 мм | Наличие |
| 14. | Фокус объектива, 290-310 мм | Наличие |
| 15. | Увеличение окуляров, 12-12,5 крат | Наличие |
| 16. | Фокусное расстояние тубусной линзы бинокулярной насадки, 145-155 мм | Наличие |
| 17. | Наблюдение: Бинокулярное с конвергентным ходом лучей | Наличие |
| 18. | Осветительная система: Коаксиальная волокно-оптическая | Наличие |
| 19. | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, 52-75 мм | Наличие |
| 20. | Диоптрийная подвижка окуляров, 6,5-7,5 дптр | Наличие |
| 21. | Диапазон фокусировки, 40-42 мм | Наличие |
| 22. | Система ориентации: - диапазон микрометрического механизма вертикального перемещения оптической головки, 145-155 мм | Наличие |
| 23. | - наклон оптической головки, +/- 45 º | Наличие |
| 24. | - вращение оптической головки вокруг вертикали, 360 º | Наличие |
| 25. | Перемещение по высоте: - грубое по цилиндрической направляющей, 350-400 мм | Наличие |
| 26. | - микрометрическим механизмом, 100-150 мм |  |
| 27. | Освещенность, 3000-2000 лк | Наличие |
| 28. | Освещение объекта от источника света с помощью волоконно-оптического жгута | Наличие |
| 29. | Автоматическое изменение освещенности при смене увеличения с возможностью перехода в ручной режим | Наличие |
| 30. | Зеленый фильтр для наблюдения сосудов | Наличие |
| 31. | Ручной режим регулировки освещенности | Наличие |
| 32. | Вращаемая окулярная шкала | Наличие |
| 33. | Номинальная потребляемая мощность, 150-160 ВА | Наличие |
| 34. | Электропитание: - напряжение, 220-230 В | Наличие |
| 35. | - частота, 50-60 Гц | Наличие |
| 36. | Габаритные размеры, мм: - длина 790-180 | Наличие |
| 37. | - ширина 490-510 | Наличие |
| 38. | - высота 1100-1300 | Наличие |
| 39. | Вес, 25-35 кг | Наличие |
| 40. | Количество оборудования: 3 шт. | Наличие |
| 41. | Весь товар должен быть новым, раннее неиспользованным | Наличие |
| 42. | Год выпуска - не ранее 2010 г. | Наличие |
| 43. | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 44. | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |
| 45. | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
| 46. | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | 12 |