Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№302 от  28 октября  2010г.

Техническое задание

на кровать общебольничную металлическую

КМ-2 или эквивалент

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия Государства РФ на мебель для медицинских учреждений | Наличие |  |
| 5 | Cанитарно- эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ | Наличие |  |
| 7 | Код ОКП 56 2100 | Указать, Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 8 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции сожа |  |  |
| 9 | Покрытие кровати нетоксичной, пожаробезопастной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания, полимерно-порошковой краской | эпоксиполеэфирная |  |
| 10 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IVкласса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032.Окраска изделий: экологически чистое полимерно-порошковое, глянцевое покрытие, стойкое к любым видам санитарной обработки. Цвет белый | наличие |  |
| 11 | Ложе изготовлено из профильной трубы прямоугольного сечения размером, мм | не менее, 40*20 |  |
| 12 | Толщина стенки профиля, мм | не менее 1,5 |  |
| 13 | Ребра жесткости изготовлены из профильной трубы квадратного сечения с размером, мм | не менее 20*20 |  |
| 14 | Количество ребер жесткости, шт. | не менее 2 |  |
| 15 | Ложе кровати – жесткая сварная сетка из прута диаметром, мм | не более 4 |  |
| 16 | Размер ячеек сетки, мм | не более 100*50 |  |
| 17 | Спинки состоят из 2-х труб круглого сечения диаметром, мм, по всей длине | Внешняя не менее 38 Внутренняя не менее 25 |  |
|  | Спинка округлой формы. Градус сгиба дуги, градус о не менее. | Внешняя - 392 о Внутренняя – 367о |  |
| 18 | В головной части кровати держатель для полотенец, из трубы диаметром , мм | не более 25 |  |
| 19 | Крепление спинок к основанию болтовое | Наличие |  |
| 20 | Количество крепежных болтов к каждой спинке, шт. | не менее 4 |  |
| 21 | Требование к качеству | ГОСТ16371-93, ГОСТ 19917-93 |  |
| 22 | Номинальная нагрузка, кг | не менее,150кг |  |
| 23 | Размеры, мм: ШхГхВ | 1976*822*900 |  |
| 23.1 | Длина кровати, мм | Не менее 1976 |  |
| 23.2 | Ширина кровати, мм | Не менее 860 |  |
| 23.3 | Высота кровати, мм | Не менее 900 |  |
| 24 | Высота ложе над уровнем пола в собранном виде, мм | Не менее 420 |  |
|  | Матрац анатомический | Наличие |  |
| 25 | Наполнитель эластичный пенополиуретан | Наличие |  |
| 26 | Чехол из кожзаменителя, съемный на молнии | Наличие |  |
| 27 | Цвет чехла | белый |  |
| 28 | Размеры, мм: ШхГхВ | 1900*800*100 |  |
| 29 | Нагрузка на кровать, кг | не менее 150кг |  |
| 30 | Масса кровати с матрацем, кг | не более 40кг |  |
| 31 | Доставка, сборка силами поставщика | Соответствие |  |
| 32 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, не менее, мес. | 12 |  |
| 33 | Год выпуска, год | Не ранее 2010 |  |
| 34 | Количество, шт. | 95 |  |

Должность                                                                       подпись   ____________________

м. п.