Приложение №1 к Извещению № 308 от 28.10.2010г.

Техническое задание

(ведомость объёмов работ)

по устройству входной группы из металлоконструкций в здание МУЗ «КМСЧ №1»

(бульвар Гагарина, 68)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,082 |
| 2 | Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 8,7 |
| 3 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1621 |
| 4 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 16,21 |
| 5 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 6 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 7 | Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 8 | Демонтаж оконных решеток | 1 т конструкций | 0,435 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2092 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,2092 |
| 11 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиесям площадью более 2 м2 | м2 | 20,92 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,08 |
| 13 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль или эквивалент длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия) | п.м. | 8 |
| 14 | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями | 100 м2 облицовки | 0,133 |
| 15 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0,08 |
| 16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 17 | Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,5 |
| Раздел 2. Строительный мусор |  |  |  |
| 19 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1,5 |