Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от 28.10.2010 г.

Техническое задание

Микроконвексный ректовагинальный датчик E8C-RS к портативной кардиоваскулярной ультразвуковой диагностической системе VIVID E

| № п/п | Описание требований | Наличие функции, соответствие требованию или требуемая величина параметра | Наличие функции, соответствие требованию или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3 | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |  |
| Области применения |  |  |  |
| 4 | Акушерство и гинекология | соответствие |  |
| Характеристика датчика |  |  |  |
| 5 | Внутриполостной ректовагинальный широкополосный, многочастотный датчик, совместимый со сканером VIVID E с заводским номером 53028 WX7 | соответствие |  |
| 6 | Число элементов не менее | 128 |  |
| 7 | Диапазон частот, МГц, не менее | 4-10 |  |
| 8 | Радиус кривизны, мм, не более | 11 |  |
| 9 | Глубина визуализации, мм, не менее | 150 |  |
| 10 | Угол сканирования, градусов, не менее | 130 |  |
| 11 | Поддержка спектрального доплера | Наличие |  |
| 12 | Поддержка цветового доплеровского картирования | Наличие |  |
| 13 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие |  |
| 14 | Количество частот в режиме тканевой гармоники не менее | 2 |  |
| 15 | Биопсийная насадка | Наличие |  |
| 16 | Программное обеспечение и поддержка соответствующих опций | Наличие |  |
| 17 | Год выпуска не ранее 2007г. | Указать |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| 18 | Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента ввода | Наличие |  |
| 19 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 20 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |

Датчик  должен быть новым, не находившимся в эксплуатации.

Главный врач МУЗ «ГП № 3»                                                                                                Ю.Б. Власова