Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «29» октября 2010 года № 25

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту остановочного пункта трамвая

остановка «стадион Динамо» ул. Революции.

Характеристики объекта

  - Местонахождение объекта: г. Пермь, Свердловский район, остановочный пункт трамвая остановка «стадион Динамо» ул. Революции (в обоих направлениях).

  - Схема работ.

45 м.

8 м.

Трамвайные

пути

Существующее

пешеходное

ограждение

Проезжая часть

- зона производства работ

2.2.	Ведомость объемов работ:

| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Разработка грунта II гр. (объемный вес 1,8 т/м3) вручную, с погрузкой в а/самосвалы | м2 | 4,5 |
| Разработка существующего асфальтобетонного покрытия вручную, с погрузкой в а/самосвалы и вывозом на свалку | м2 | 10 |
| Выравнивание кромки существующего асфальтобетонного покрытия | пм | 106 |
| Добавление нового материала в основание из щебня, Щебень фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см. | м3 | 4 |
| Устройство асфальтобетонного покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б, II марки, толщиной 5 см. | м2 | 360 |

3. Требования к выполняемым работам.

3.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»..

При необходимости устройства пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

3.2. Предусмотреть производство работ без закрытия движения трамвая.

4.  Метод определения стоимости работ

4.1. При расчёте общей стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть подготовительные и сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами.

4.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН  в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

5.	На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 1 год со дня приемки выполненных работ.