ИЗВЕЩЕНИЕ № 432А от «02» ноября 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на поставку дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек)

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| Место нахождения | 614060, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 207 |
| Почтовый адрес | 614060, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 207 |
| Адрес электронной почты (при наличии) | ddt_2009@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 281-96-42, (342) 212-18-91 |
| Контактное лицо | Дьяконова Наталия Викторовна |
| Предмет муниципального контракта (лота) | Лот №1. Поставка дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек). Лот №2. Поставка дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек). |
| Количество поставляемого товара | Количество дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) для изготовления и поставки определено в техническом задании (приложение №1 к настоящему извещению). |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) | Лот № 1 – 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. Лот № 2 - 1 547 500 (Один миллион пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей. Цена контракта (лота) включает в себя расходы на изготовление, маркировку и хранение дорожных знаков, изготовление кронштейнов для крепления дорожных знаков к стойке, оплату транспортных расходов, загрузки/выгрузки дорожных знаков, все налоги и сборы, страхование и прочее расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Место приема-передачи поставляемого товара | Место приема-передачи дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) осуществляется в месте хранения дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) и выбирается Поставщиком в пределах территории муниципального образования г. Пермь. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «02» ноября до «23» ноября 2010 года с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по четверг), с 09.00 до 17.00 в рабочие дни (в пятницу) |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №2), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614060, г.Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 207 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «23» ноября 2010 года |
| Место проведения аукциона | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний, 2 этаж. |
| Дата проведения аукциона | «07» декабря 2010 года |
| Время проведения аукциона | 11:15 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| Участники размещения заказа | - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала - индивидуальные предприниматели |

Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание

на поставку дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек)

- Общие положения

  - Изготовить дорожные знаки и знаки дополнительной информации (таблички) (далее –  дорожные знаки) в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и нижеследующими требованиями.

  - Транспортирование и хранение дорожных знаков осуществлять согласно ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования к материалам лицевой поверхности дорожных знаков

  - Лицевая поверхность дорожных знаков должна быть изготовлена из  световозвращающей пленки типа А по ГОСТ Р 52290-2004,  представляющей собой пленку, имеющей оптическую систему из микропризм, отвечающей требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

  - Световозвращающая пленка микропризматического класса, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке Типа А.

  - Гарантийный срок службы пленки должен составлять не менее 7 лет.

  - Способ нанесения внутренней символики на знаки – шелкография и /или аппликация светофильтрующими материалами.

  - Производитель дорожных знаков обязан предоставить Заказчику сертификат соответствия применяемой им пленки микропризматического класса, а также письменное подтверждение производителя этой световозвращающей пленки на гарантийный срок не менее 7 лет. К письму должен быть приложен официальный технический бюллетень производителя пленки, в котором должны быть прописаны гарантийные обязательства, в т.ч. обязательства по замене пленки в количестве, необходимом  для восстановления дефектных знаков в течение всего гарантийного срока.

  - Гарантийный срок «маски» дорожного знака должен составлять не менее 7 лет. В течение 7-ти летнего гарантийного срока  маска дорожного знака, находящегося в естественных условиях эксплуатации на дороге, должна обеспечивать его надлежащую работоспособность.

  - Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков со световозвращающей поверхностью, изготовленных с использованием пленки микропризматического класса, должен  соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и составлять  не менее 7  (семи) лет со дня ввода в эксплуатацию.

При  этом:

  - все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов;

  - все элементы изображения на маске знаков должны быть выполнены из пленок одного производителя;

  - изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и   ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине  отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

  - Поставщик (производитель) дорожных знаков обязан предоставить Заказчику письменное подтверждение того, что гарантийный срок на поставляемые им дорожные знаки составляет не менее  7 лет со дня ввода знаков в эксплуатацию. В течение этого срока он обязан за свой счет устранять все дефекты, появившиеся во время эксплуатации знаков в силу причин, перечисленных в п. 2.7.

- Требования к материалам для основ дорожных знаков

  - Основы щитов для изображений дорожных знаков 2-го типоразмера выполняются из  стали оцинкованной  толщиной не менее 0,8 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

  - Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74.

  - Все детали крепления  дорожных знаков, в том числе: болты, гайки  и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных  методом горячего цинкования или полимерным порошковым напылением.

  - Корпус  и оборотная сторона основ дорожных знаков,  а также все элементы крепления, должны быть серого цвета, за исключением оцинкованных поверхностей.

  - Поверхность основ дорожных знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. Не допускаются нарушения целостности цинкового покрытия в виде растрескивания, царапин, шелушения, сколов.

- Требования к конструкции дорожных знаков

  - Основы знаков прямоугольной, квадратной, треугольной и восьмиугольной форм должны иметь двойную отбортовку на прямых участках; Основы знаков круглой формы должны иметь двойную отбортовку по всему периметру.

  - Ширина отбортовки должна составлять не менее 10мм ±2 мм. Ширина отбортовки по всей длине и на всех сторонах знака должна быть одинакова.

  - Крепеж дорожных знаков должен осуществляться строго при помощи кронштейнов из стального уголка и крепиться к знаку с помощью шпилек приваренных к тыльной стороне и гаек М6.

  - Конструкция знаков индивидуального проектирования должна  обеспечивать  устойчивость при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

  - Число ребер жесткости знаков индивидуального проектирования должно определяться   на основании соответствующих расчетов, учитывающих площадь знаков индивидуального проектирования, способ его установки и зону ветровых нагрузок.

  - На дорожных знаках с внутренней стороны должен быть нанесен серийный номер, соответствующий перечню номеров из заявки на установку знаков. Маркировка выполняется ударно-точечным методом или методом гравировки.

  - На корпусе знака или специальной табличке, прикрепленной к обратной стороне дорожного знака, должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:

- логотип, фирменный знак или условное обозначение, идентифицирующее компанию-производителя;

- тип (класс) пленки и гарантийный срок в виде надписи «7 (Семь) лет»;

- идентификационный код, содержащий информацию о номере партии и дате изготовления для возможности использования этой информации в случаях необходимости.

- Количество поставляемых дорожных знаков

  - Поставка дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) в количестве 1 200 (Одна тысяча двести) штук (для Лота №1).

Поставка дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) в количестве 1 190 (Одна тысяча сто девяносто) штук (для Лота №2).

  - Перечень необходимых дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) указывается в заявках Заказчика на изготовление дорожных знаков.

Приложение №2

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

И.о. начальника

департамента дорог и транспорта

администрации г. Перми

Р.О. Дорошенко

«___» _________ 2010 г.

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на поставку дорожных знаков и знаков дополнительной информации (табличек) |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| Место нахождения | 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 207 |
| Почтовый адрес | 614060, г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб. 207 |
| Адрес электронной почты | ddt_2009@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 281-96-42, (342) 212-18-91 |
| Контактное лицо | Дьяконова Наталия Викторовна |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.