- Приложение №1

- к извещению о проведении запроса котировок

- №85 от 02 ноября 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ландшафтное оформление газона - установка цветочных арочных конструкций на транспортной развязке улиц Васнецова - Репина в Орджоникидзевском районе г. Перми

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 17 декабря  2010г.

Состав работ:

1. Изготовление  девяти штук (6 шт. в исп.2 и 3 шт. в исп.1) и цветочных металлоконструкций согласно прилагаемому эскизу

(приложение №1).

2. Установка  конструкций на газоне транспортной развязке улиц Васнецова – Репина в Орджоникидзевском районе г. Перми.

3. Восстановление газона после выполнения работ по монтажу металлоконструкций.

Технические характеристики цветочных металлоконструкций:

Металлокунструкции: количество – 9 штук; длина - 8000 мм; высота 6 шт. – 1200мм и высота 3 шт.- 1400 мм. Покраску металлических элементов  провести на подготовленное основание с предварительной грунтовкой ГФ – 021 и окраской эмалью ПФ-115 серого цвета

Цветочный контейнер: количество – 23 шт.; объем субстрата - 40 л и запас  воды – 6л., изготовленным по технологии двойных стенок.  Цвет цветочных контейнеров – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления. Цветочные контейнеры должны быть устойчивы к температуре, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Цветочный контейнер должен быть оборудован технологическими отверстиями для обслуживания и крепления.

Условия выполнения работ и технология производства работ:

Разбивочный чертеж и применяемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

Перед началом производства работ Подрядчик согласует конструктивные элементы и другие применяемые материалы.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов

( ГОСТ 25129-82, СНиП 3.06.03-85 и др.).

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы выполненные     Подрядчиком устанавливается в течение 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Материалы должны иметь гигиенические сертификаты.