Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ________________№ _____

Техническое задание

На содержание инженерных сооружений на 2011-2012 г.г.

- Цель: направлена на обеспечение бесперебойного движения транспортных средств с массой, соответствующей расчетным нагрузкам, без снижения, установленных Правилами дорожного движения, скоростей при сохранении комфортных условий для пассажиров и обеспечения безопасности движения; обеспечение безопасного пропуска судов под мостами и транспортных средств под путепроводами, обеспечение безопасности движения пешеходов, предупреждение появления неисправностей в конструкциях искусственных сооружений, своевременное выявление и устранение их. Сохранение несущей способности в течение нормативных сроков службы сооружения. Поддержания в надлежащем состоянии внешнего вида сооружения.

- Основные требования:

  - надзор за сооружениями;

    - постоянный надзор за сооружениями

    - периодические осмотры

    - специальные наблюдения

  - результаты осмотров фиксируются в рабочем журнале. В случае обнаружения крупных, серьёзных повреждений, мастер информирует руководство  и заказчика.

  - подготовка сооружений к работе в зимних условиях, пропуск паводка;

  - пропуск сверхнормативных нагрузок

  - летнее и зимнее содержание искусственных сооружений заключается в своевременной уборке проезжей части, тротуаров от мусора, грязи, снега, льда обеспечивающей безопасный пропуск автотранспорта и пешеходов, а также содержание в чистоте мостового полотна, подмостовой зоны и всех элементов сооружения.

  - содержание судовой сигнализации и габаритов приближения строений с учетом требований ГОСТ 26600-85 и ГОСТ 23457-86.

  - на все искусственные сооружения составляют книгу, паспорт объекта  (Приказ ФДС России от 23.04.1999 г. № 109)

  - При выполнении работ по содержанию инженерных сооружений следует руководствоваться Решением Пермской городской Думы №251 от 27.10.2009 и № 38 от 26.02.2008 г.

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ на 2011-2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование сооружений |  |  |  |  |  | параметры |  | габарит |  | площадь |  |
| 1 | Мостовой переход через р. Кама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мост: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  | 1023,44 м |  | 16,25 м |  | 16 631 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  | 1023,44 м |  | 2м+2,35м |  | 4 810,2 |  |
|  | перила, Н=1,10 |  |  |  |  |  | 1019,2+1018,5м |  |  |  | 2 037,70 |  |
|  | металлическое барьерное ограждение Н=1,1 |  |  |  |  |  | 1017,2+1013,5м |  |  |  | 2 030,7 |  |
|  | подходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Окулова до ул. Б.Революции |  |  |  |  |  | 410м |  | 16 |  | 6 560 |  |
|  | перила от моста до поста ГИБДД Н=1,10 |  |  |  |  |  | 410м |  |  |  | 410 |  |
|  | металлическое барьерное ограждение Н=0,75 |  |  |  |  |  | 2х746м |  |  |  | 1 492 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  | 410м |  | 2м |  | 820 |  |
|  | левобережный конус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
|  | правоб. Струенаправл.дамба |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 |  |
|  | подходная насыпь |  |  |  |  |  | 430м |  | 5м |  | 2 150 |  |
|  | от Окулова до Орджоникидзе |  |  |  |  |  | 145м |  | 14м |  | 2 030 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 303,4 |  |
|  | лестничные спуски с двумя подз.перех. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |
|  | судоходная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | плотовый ход(пролет 8). Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |  |  |
|  | судовой ход сверху(пролет7) |  |  |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |  |  |
|  | судовой ход снизу( пролет6) |  |  |  |  |  |  |  | 1щит, 2огня |  |  |  |
|  | габаритные огни на опорах 6,7,8,9 |  |  |  |  |  |  |  | 7огней |  |  |  |
|  | две кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | эл. Щитовая совместно с Горсветом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещение ригелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 опор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 береговые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 русловые рамно-консольные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 стоечных эстакадной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение подсветки судовой сигнализации моста |  |  |  |  |  |  |  | 3796час |  | 167 024,0 |  |
|  | в том числе |  | лето |  |  |  | 44кВт |  | 1288,6 |  | 56 698,4 |  |
|  |  |  | зима |  |  |  | 44кВт |  | 2507,4 |  | 110 326 |  |
|  | Пролетные строения 20 деформационных швов |  |  |  | 20 |  | 21,2 |  | 0,5 |  | 212 |  |
|  | очистка внутри коробов русловых пролетных строений 1раз/год |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 45 |  |
|  | водоотовод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осмотр, мелкие тек.работы по содержанию мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Обследование, очистка опор, ревизия, подтяжка болтов, прочистка лотков у швов 2 раза на мосту за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Комплексная очистка 3 раза |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  | 18 191 |  |
|  | Вывозка снега на 4 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 7 043 |  |
|  | Вывозка смета, мусора,грязи на 27 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 212 |  |
| 2 | Подпорная стенка набережной р. Кама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от порта Пермь до Перми 1 |  |  |  |  |  |  | 1960м |  |  | 11 760 |  |
| 3 | Путепровод ст. Блочная (Сосн. бор) |  |  |  |  |  |  | 86,3м | 18,5м |  | 1 597 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 86,3м | 15,5м |  | 1 338 |  |
|  | тротуар |  |  |  |  |  |  | 2х86,27м | 2х1,5м |  | 517,6 |  |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  |  |  |  | 2х86,27м |  |  | 172,54 |  |
|  | ж.б.парапет Н=0,75 |  |  |  |  |  |  | 2х90,3 |  |  | 180,6 |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75 |  |  |  |  |  |  | 816м |  |  | 816 |  |
|  | подходы от подъема до ул. Докучаева |  |  |  |  |  |  | 408м | 15,5м |  | 6 324 |  |
|  | подходная насыпь |  |  |  |  |  |  | 400м | 5м |  | 2 000 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 6шт |  |  |  |  |
|  | пролеты балочно-разрезной системы |  |  |  |  |  |  | 5шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |  |
| 4 | Путепровод ст. Блочная (ПГТУ) |  |  |  |  |  |  | 131,3м | 13м |  | 1 706,9 |  |
|  | проезжая часть |  | часть |  |  |  |  | 131,3м | 11,5м |  | 1 510 |  |
|  | тротуар |  |  |  |  |  |  | 131,3м | 1,75м |  | 230 |  |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  |  |  |  | 2х131,3м |  |  | 262,6 |  |
|  | парапетное ограждение Н=0,75 |  |  |  |  |  |  | 131,3м |  |  | 131,3 |  |
|  | подходы |  |  |  |  |  |  | 446м | 11,5м |  | 5 129 |  |
|  | подходная насыпь |  |  |  |  |  |  | 446м | 5м |  | 2 230 |  |
|  | барьерное ограждение |  |  |  |  |  |  | 941м |  |  | 941 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 6шт |  |  |  |  |
|  | пролеты |  |  |  |  |  |  | 5шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |
| 5 | Мост через р. Гайва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на автодороге " Дружба" |  |  |  |  |  |  | 59,8м | 19,5м |  | 1 166,1 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 59,8м | 16,5м |  | 986,7 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х59,8м | 2х1,5м |  | 358,8 |  |
|  | перила Н=1,10 |  |  |  |  |  |  | 2х59,8м |  |  | 119,6 |  |
|  | парапет Н=0,75 |  |  |  |  |  |  | 2х59,8м |  |  | 119,6 |  |
|  | перила на подходах Н=1,10 |  |  |  |  |  |  | 4х15м |  |  | 60 |  |
|  | опоры береговые, русловые |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | пролеты |  |  |  |  |  |  | 3х18,0м |  |  |  |  |
|  | берегоукрепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 050 |  |
| 6 | Мост через р. Егошиха пешеходный |  |  |  |  |  |  | 58,3м | 1,9м |  | 110,77 |  |
|  | однопролетный металлический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пролетное строение |  |  |  |  |  |  | 51м |  |  |  |  |
|  | тротуар (по техн. лестниц) |  |  |  |  |  |  | 58,3м | 1,6м |  | 93,3 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 58,3м |  |  | 58,3 |  |
|  | опоры ( устои) |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
| 7 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Северная дамба |  |  |  |  |  |  | 4х1,5м |  |  | 0 |  |
|  | порталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  | решетки-ловушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | укрепленный откос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
|  | подъездная дорога |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  | 640 |  |
| 8 | Водопропускная труба р.Стикс |  |  | труба р. Стикс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дамба к воинскому кладбищу |  |  |  |  |  |  | 2х1,0м |  |  |  |  |
| 9 | Водопропускная труба р. Стикс |  |  | труба р. Стикс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорога к Успенской церкви |  |  |  |  |  |  | 2х1,0м |  |  |  |  |
| 10 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | южная дамба |  |  |  |  |  |  | 3х1,0м |  |  |  |  |
| 11 | Водопропускная труба р. Егошиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Ижевская |  |  |  |  |  |  | 3х1,0м |  |  |  |  |
| 12 | Мост через р.Б. Мотовилиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на пл. Восстания |  |  | однопролетный |  |  |  | 19,0м | 13,2м |  | 250,8 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 19,0м | 10,2м |  | 193,8 |  |
|  | тротуар |  |  |  |  |  |  | 2х19м | 2х1.5м |  | 114 |  |
|  | перила Н=1,2м |  |  |  |  |  |  | 2х19,0м |  |  | 38 |  |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  |  |  |  | 2х19,0м |  |  | 38 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 16,0м |  |  |  |  |
|  | берегоые опоры |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  | 136м2 |  |  | 136 |  |
| 13 | Мост через р.М.Мотовилиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Фокинская |  |  |  |  |  |  | 21,1м | 14,5м |  | 306 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 21,1м | 10,0м |  | 211 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 21,1м | 2х2,25м |  | 94,95 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х21,1м |  |  | 42,2 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 18м |  |  |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |
| 14 | Мост ручья М.Язовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул.Соликамская |  |  |  |  |  |  | 18,0м | 14,5м |  | 261 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 18,0м | 11,5м |  | 207 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 18,0м | 2х1,5м |  | 54 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х18,0м |  |  | 36 |  |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х18,0м |  |  | 36 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 18,0м |  |  |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 |  |
|  | ж.б.лотки русла |  |  |  |  |  |  | 300м |  |  |  |  |
| 15 | Мост р.Язовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Соликамская |  |  |  |  |  |  | 27,9м | 12,0м |  | 334,8 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 27,9м | 9,0м |  | 251,1 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 27,9м | 2х1,5м |  | 83,7 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х32м |  |  | 64 |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 164,64 |  |  | 164,64 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 3х8,6 |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |
| 16 | Мост через р. Ива по ул. Лифанова |  |  |  |  |  |  | 8,0м | 11м2 |  | 88 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 8,0м | 8,0м |  | 64 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 8,0м | 2х1,5м |  | 24 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х8,0м |  |  | 16 |  |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х8,0м |  |  | 16 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 8м |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| 17 | Водопропускная труба ручья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. К. Либкнехта |  |  |  |  |  |  | 1х1,0м |  |  |  |  |
| 18 | Водопропускная труба р. Ива |  |  |  |  |  |  | 2х2м |  |  |  |  |
|  | на ул. 1905года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Водопропускная труба р. Ива |  |  |  |  |  |  | 4х2,5м |  |  |  |  |
|  | на ул.Славянова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мост через ручей Грязный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  | 22,76м | 15,0м |  | 341,4 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 22,76м | 12,0м |  | 273,12 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х22,76м | 2х1,5м |  | 136,56 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х23,2м |  |  | 46,4 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 10,66м |  |  |  |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,9м |  |  |  |  |  |  | 2х22,6м |  |  | 45,2 |  |
|  | опоры береговые |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 |  |
| 21 | Путепровод по ул. Целинная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Целинная |  |  |  |  |  |  | 60,0м | 15,0м |  | 900 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 60.0м | 11,0м |  | 660 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х60,0м | 2,0м |  | 240 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х60,0м |  |  | 120 |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 300,0м |  |  | 300 |  |
|  | пролеты |  |  |  |  |  |  | 3х18,0м |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | укрепление конусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |  |
| 22 | Водопропускная труба р.Язовая |  |  |  |  |  |  | 3х1,35 |  |  |  |  |
|  | на ул. Целинная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Водопропускная труба р Резвянка |  |  |  |  |  |  | 200м | 1,5х2м |  |  |  |
|  | ливнесброс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Путепровод ст. Курья через грузовые пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Светлогорская |  |  |  |  |  |  | 58,0м | 18,0м |  | 1 044 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 58,0м | 14,0м |  | 812 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х58,0м | 2,0м |  | 232 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х58,0м |  |  | 116 |  |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  |  |  |  | 2х58,м |  |  | 116 |  |
|  | пролеты |  |  |  |  |  |  | 16,7+21,59+16,7 |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 |  |
| 25 | Путепровод ст. Курья через главные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул. Светлогорская |  |  |  |  |  |  | 81,0м | 18,0м |  | 1 458 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 81,0м | 14,0м |  | 1 134 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 81,0м | 2х2,0м |  | 324 |  |
|  | перила Н=1,10м |  |  |  |  |  |  | 2х81,0м |  |  | 162 |  |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  |  |  |  | 2х81,0м |  |  | 162 |  |
|  | пролеты |  |  |  |  |  |  | 24+33+24 |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 |  |
|  | вставка между путепроводами |  |  |  |  |  |  | 80,0м | 18,0м |  | 1 440 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 80,0м | 14,0м |  | 1 120 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х80м | 2,0м |  | 320 |  |
|  | парапет Н=0,67м |  |  |  |  |  |  | 2х80м |  |  | 160 |  |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  |  |  |  | 2х80м |  |  | 160 |  |
| 26 | Пешеходно-транспортный переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | через ш.Космонавтов около рынка |  |  |  |  |  |  | 36,0м | 9,8м |  | 352,8 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 36,0м | 8,0м |  | 288 |  |
|  | тротуар |  |  |  |  |  |  | 36,0м | 1,84м |  | 66,2 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 3х24,0м |  |  |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х36,0м |  |  | 72 |  |
|  | парапетН=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х36,0м |  |  | 72 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | подход Ленинского района |  |  |  |  | эстакада |  | 49,0м | 9,8м |  | 480,2 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 49,0м | 8,0м |  | 392 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 49,0м | 1,84м |  | 90,2 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 6х6+7 |  |  |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х49,0м |  |  | 98 |  |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х49,0м |  |  | 98 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 7шт |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 3 |  |
|  | лестничный сход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
|  | подход Свердловского района насыпь |  |  |  |  |  |  | 122,3м | 9,8м |  | 1 198,5 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 122,3м | 8,0м |  | 978,4 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 122,3м | 1,84м |  | 225 |  |
|  | перила |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |
|  | парапет Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х122,3м |  |  | 244,6 |  |
|  | ливневая канализация |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  | 3 |  |
|  | лестничный сход |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |
|  | Вывозка снега на 4 км |  |  |  |  |  |  | т |  |  | 469 |  |
| 27 | Тоннель на ул. Локомотивной |  |  |  |  |  |  | 60,8м | 11,9м |  |  |  |
|  | высота |  |  |  |  |  |  |  | 5,75м |  |  |  |
| 28 | Водопропускная труба р. Данилиха |  |  |  |  |  |  | 2,7х4,2м |  |  |  |  |
|  | на ул.Плеханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Входной оголовок коллектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. Данилиха на ул. Хохрякова |  |  |  |  |  |  | 2.7 х 4 |  |  |  |  |
| 30 | Путепровод через ж.д. Пути (Гознак) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на шоссе Космонавтов |  |  |  |  |  |  | 183,3м | 20м |  | 3 666 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 183,3м | 16,5м |  | 3 024,5 |  |
|  | тротуар |  |  |  |  |  |  | 183,3м | 2х1.75м |  | 641,5 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х183,3м |  |  | 366,6 |  |
|  | парапет Н=0,5м |  |  |  |  |  |  | 2х183,3м |  |  | 366,6 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 8х22,6м |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 9шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |
| 31 | Путепровод на ул. Карпинского |  |  |  |  |  |  | 33,2м | 17,38м |  | 577 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 33.2м | 14,88м |  | 494 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 33,2м | 1,5м+1,0м |  | 83 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х33,2м |  |  | 66,4 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 555м |  |  | 555 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 498 |  |
|  | тротуар на подходах |  |  |  |  |  |  | 1667,23м |  |  | 1 477,5 |  |
| 32 | Мост р. Мулянка по ш. Космонавтов |  |  |  |  |  |  | 2х65,8м | 30,0м |  | 3 948,0 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 65,8м | 2х13,25м |  | 1 744 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 65,8м | 2х1,5м |  | 197,4 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х65,8м |  |  | 131,6 |  |
|  | парапет Н=0,5м |  |  |  |  |  |  | 4х65,8м |  |  | 263,2 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 18+24+18 |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 2х4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974 |  |
| 33 | Мост р. Мулянка по ул. Промышленная |  |  |  |  |  |  | 35,3м | 9,5м |  | 335,4 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 35,3м | 8,0м |  | 282,4 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 35,3м | 1,5м |  | 53 |  |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  |  |  |  | 35,3м |  |  | 35,3 |  |
|  | парапет Н=0,7м |  |  |  |  |  |  | 35,3м |  |  | 35,3 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 6,3+22,3+6,3 |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  | 41м2 |  |  | 41 |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |  |
| 34 | Мост р. Мулянка по ул. Леонова |  |  |  |  |  |  | 114,65м | 22,0м |  | 2 522,3 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 114,65м | 19м |  | 2 178,4 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 114,65м | 2х1,5м |  | 344 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 18+24+18 |  |  |  |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х114,65м |  |  | 229,3 |  |
|  | парапет Н=0,6м |  |  |  |  |  |  | 2х114,65м |  |  | 229,3 |  |
|  | барьерное ограждение на мосту Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 2х114,65м |  |  | 229,3 |  |
|  | барьерное ограждение на подходах Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 160 м |  |  | 160 |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |
| 35 | Мост р. Мулянка по ул. Красина |  |  |  |  |  |  | 53,14м | 11,5м |  | 611,1 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 53,14м | 8,5 |  | 451,7 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 2х53,14м | 2х1,5м |  | 318,84 |  |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  |  |  |  | 2х53,14м |  |  | 106,28 |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 113м |  |  | 113 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 3х16,8м |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |
| 36 | Мост р. Амбарка по ул. Верхоянской |  |  |  |  |  |  | 18,5 м | 11,5м |  | 212,75 |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 18,5 м | 7,5 м |  | 138,75 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  | 18,5 м | 1,5м |  | 27,75 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 9,4 м |  |  | 9,4 |  |
|  | барьерное ограждение Н=0,75м |  |  |  |  |  |  | 108м |  |  | 108 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 9 м |  |  |  |  |
|  | опоры |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
| 37 | Мост через Васильевский залив пос. Голованово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходный |  |  |  |  |  |  | 182,35м | 1,6м |  | 291,8 |  |
|  | перила Н=1,1м |  |  |  |  |  |  | 2х182,35м |  |  | 364,7 |  |
| 38 | Мост за ППАТП-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подвесной пешеходный |  |  |  |  |  |  | 48м | 1.5м |  | 72 |  |
| 39 | Мост пешеходный на ул. Веденеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 40 | ГТС Мотовилихинского пруда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мост через шлюзы Камской ГЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бетонное барьерное ограждение Н=0,32м |  |  |  |  |  |  | 1х201,44м |  |  | 201,4 |  |
|  | металлическое барьерное оргаждение Н=0,73м |  |  |  |  |  |  | 1х354м |  |  | 354,0 |  |
|  | пролетные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 деформационных швов |  |  |  |  | 5 |  | 8х0,5м |  |  | 20,0 |  |
|  | Обследование, очистка опор, ревизия, подтяжка болтов, прочистка лотков у швов 2 раза на мосту за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 42 | Мост через р.Заборная на ул.Заборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 21м | 8,8м |  | 184,8 |  |
|  | тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перила Н=1,0м |  |  |  |  |  |  | 2х21м |  |  | 42 |  |
|  | пролет |  |  |  |  |  |  | 13 м |  |  |  |  |
|  | береговые опоры |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |  |
|  | русло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  | конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 43 | Подземный пешеходный переход на ул. Уральская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пешеходный тоннель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  | лестничная клетка (сход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |  |
|  | коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
|  | Вывозка снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
|  | Осмотр, мелкие тек.работы по содержанию мостов, путепроводов, труб, очистка труб, удаление наледи с труб, подготовка канав и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
|  | Обследование, очистка опор, прочистка русел и оголовков труб от ила до 5% засоренности (свыше 5% по доп.заданию заказчика) и мусора на объектах 2 раза за сезон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
|  | ВСЕГО ПО содержанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска ограждений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метал. Барьерные |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 6 053,41 |  |
|  | ж/бетонные |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 2 145,23 |  |
|  | металлические перила |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 5 909,66 |  |
|  | ВСЕГОпо покраске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вывозка снега и смета принимаются и оплачиваются "Заказчиком" по фактическим объемам работ по цене, предложенной "Подрядчиком" в заявке на участие в конкурсе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В состав затрат по вывозке снега входят: формирование вала, погрузка, подметание после погрузки, вывоз снега на свалку и содержание снежной свалки с охраной ее в летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В состав затрат по вывозке смета входит: погрузка, вывозка на городскую свалку, содержание свалки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Непредвиденные расходы 2% учитывать при выполнении дополнительных работ по обслуживанию судовой сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчёт стоимости

| № п/п |  | период | 2011 | 2012 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лето | 15.04-14.10 |  |  |  |
| 2 | Зима | 21.12-14.04 и 15.10-20.12 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |

| Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» |  | И.А.Денисов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | ФИО |