Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 ноября 2010 года №118

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Шкаф медицинский металлический одностворчатый, двухдверный ШМ 1-2 или эквивалент |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество, шт. |  | 17 |
| № позиции | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Размеры: |  |
|  | длина, мм | 430-435 |
|  | глубина, мм | 395-401 |
|  | высота, мм | 1780-1785 |
|  | длина дверок, мм | верхняя – 940-942, нижняя – 590-592 |
|  | расстояние между полками, мм | не более 320 |
| 2 | Применяемые материалы: |  |
|  | конструкция | жесткая разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм, сборка с помощью вытяжных заклепок |
|  | двери | сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм |
|  | полки | сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм |
| 3 | Покрытие | полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств |
| 4 | Комплектация: |  |
|  | двери металлические, оборудованные замками и ручками | 2шт. |
|  | замки на дверях | 2шт. |
|  | ручки на дверях | 2 шт. |
|  | верхняя секция | полки - 2 шт. (3 отделения) |
|  | нижняя секция | полка - 1 шт. (2 отделения) |
|  | металлические ножки, длиной не менее 180 мм (2 передние ножки с регулируемыми опорами) | 4 шт. |
|  | схема сборки, заклепочник, заклепки | комплект |
| 5 | Поставка | в разобранном виде |
| 6 | Цвет | белый |
| 7 | Масса изделия, кг | не более 40 кг |
| 8 | Сертификат соответствия | наличие |
| 9 | Паспорт | наличие |
| 10 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 11 | Требование к качеству | соответствие ГОСТ Р 50444-92 |
| 12 | Срок предоставления гарантии качества, месяцев | не менее 24 (двадцать четыре) |
| Шкаф медицинский металлический двустворчатый, четырехдверный ШМ 2-2 или эквивалент |  |  |
| Количество, шт. |  | 33 |
| № позиции | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Размеры: |  |
|  | длина, мм | 795-800 |
|  | глубина, мм | 395-401 |
|  | высота, мм | 1780-1785 |
|  | длина дверок, мм | верхние - 940-942, нижние – 590-592 |
|  | расстояние между полками, мм | не более 320 |
| 2 | Применяемые материалы: |  |
|  | конструкция | жесткая разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм, сборка с помощью вытяжных заклепок |
|  | двери | сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм |
|  | полки | сталь листовая толщиной не менее 1,0 мм |
| 3 | Покрытие | полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств |
| 4 | Комплектация: |  |
|  | двери металлические, оборудованные замками и ручками | 4шт. |
|  | замки на дверях | 2шт. |
|  | ручки на дверях | 4 шт. |
|  | верхняя секция | полки-2 шт. (3 отделения) |
|  | нижняя секция | полка-1 шт. (2 отделения) |
|  | металлические ножки, длиной не менее 180 мм (2 передние ножки с регулируемыми опорами) | 4 шт. |
|  | схема сборки, заклепочник, заклепки | комплект |
|  | конструкция шкафа | разборная |
| 5 | Поставка | в разобранном виде |
| 6 | Цвет | белый |
| 7 | Масса изделия, кг | не более 55 кг |
| 8 | Сертификат соответствия | наличие |
| 9 | Паспорт | наличие |
| 10 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 11 | Требование к качеству | соответствие ГОСТ Р 50444-92 |
| 12 | Срок предоставления гарантии качества, месяцев | не менее 24 (двадцать четыре) |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 21 (Двадцать один) календарного дня с момента подписания муниципального контракта. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Бушмакина, 19. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки товара Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно: сборка, установка и проверка исправности поставленного товара. Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 7 (Семь) календарных дней от даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                О.Г.Токмакова