# Приложение 2 к

# Извещению № 43 от 11.11.2010г.

Техническое задание

на проведение  ремонта внутренней  отделки помещений  защитного сооружения  ул. Мира, 98.

- Наименование и адрес ремонтируемого объекта:

- защитное сооружение в подвале жилого дома по адресу:

ул. Мира, 98    (ЗС №-430, 431).

- Основанием для ремонта  является:

- акт технического осмотра защитного сооружения.

- Данные об особых условиях площадки и района:

-защитное  сооружение,  расположенное в подвале 4-х этажного жилого дома по адресу: г. Пермь, Индустриальный район, ул. Мира, 98.

- Назначение  здания (помещения):

-защитные сооружения ГО  №-430 и 431. Общая площадь –57,1 и 61,7 кв. м. соответственно (по данным технического паспорта ОГУП ЦТИ).

- Основные требования:

-  выполнить  затирку  отдельных  мест  штукатурки  стен и  потолков цементно-известковым  составом.

-  потолки и  стены  до  панели  во  всех  помещениях  окрасить известковым  составом  белого цвета;

-   панель  на  стенах   в  помещениях   для  укрываемых (№ 11,12,14,16,17,29 – 32  по плану)  окрасить  известковым  составом  светло-зеленого  цвета  на  высоту 1,5 м.

-   панель  в  помещениях вентиляционной камеры (№ 8, 25 по плану)  и  в  сан.  узлах  (№ 9,10,13,26 – 28)  окрасить водоэмульсионным  составом  на  высоту 1,5м.

-   деревянные  двери покрасить масляной  краской  светло-зеленого  цвета.

-  металлические двери и ставни окрасить синтетическими красками  серого цвета ( не допускается окрашивание  резиновых  деталей   уплотнения).

-  Элементы инженерных систем внутри ЗС должны быть окрашены:

- в зелёный   -  метал. водопроводные трубы, баки запаса воды;

- в чёрный    -  метал.  трубы электропроводки и канализационные трубы;

- в коричневый   -   трубы системы отопления;

-  после  завершения  работ  помещения,  сан.  приборы,  оборудование  должны  быть  очищены  от  мусора,  грязи.

- При   производстве  работ  принять  меры  по  сохранности  имеющегося  в  помещении  оборудования  и   охранной  сигнализации.

- Работы провести в соответствии с нормативными требованиями и локальным сметным расчётом  в  срок  до  20.12.2010 года.

- По окончании работ исполнитель передаёт заказчику объект  с выполненными объёмами согласно локальному сметному расчёту и техническому заданию  по акту.

Заказчик _____________                                                             Подрядчик _____________

МП                                                                                                                        МП