Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 38 от  12 ноября 2010г

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству тротуара на территории Свердловского района города Перми.

1. Объем выполняемых работ – 306,9 м2.

2. Требования к выполняемым работам:

1. Разборка асфальтобетонного покрытия на площади 283,8 м2 – 14,19 м3.

2. Разборка цементобетонного покрытия на площади 203,1 м2 – 20,31 м3.

3. Разборка бортовых камней – 123 пм.

4. Разработка грунта с перемещением до 10 м на площади 306,9 м2, группа грунтов: 2 – 30,69 м3.

5. Установка бортовых камней (БР 100-20-8) – 158 пм.

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на площади 306,9 м2– 46,035 м3.

7. Смесь песчано-гравийная природная – 57,54375 м3.

8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка на площади 306,9 м2 – 15,345 м3.

9. Песок природный для строительных работ мелкий – 16,8795 м3.

10. Устройство покрытий из тротуарной плитки размером 30*30 мм – 306,9 м2.

11. Погрузочные работы при автомобильных перевозках – 123 тн.

12. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на полигон ТБО, расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 – 123 тн.

3. Сроки выполнения работ: 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

4. Стоимость выполняемых работ:

5. Место выполнения работ: город Пермь, Свердловский район, ул. Полины Осипенко.

6. Условия выполнения работ по обустройству тротуара:

Ограждение мест производства работ по обустройству тротуара производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения обустройства тротуара должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы.

7.Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента приемки работ.