- Приложение № 4

- к извещению № 15 от 13.11.2010 г.

Описание игровых элементов и оборудования

| Вид работ | Наимено- вание | Кол-во | Вид изделия | Размеры | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. 16.3.12 ул. Фадеева, 14; ул. Ласьвинская, 76; ул. Генерала Панфилова, 2; ул. Воронежская, 3; ул. Ласьвинская, 52 |  |  |  |  |  |
| Оборудование детских игровых площадок во дворах домов | Горка «Мини» | 5 | Лестница: борта-поручни из фанеры, ступени из ламинированной фанеры. Верхняя площадка: высота (Н) от поверхности земли не менее 900 мм. Защитные борта фанерные высотой не менее 500 мм. Защитная перекладина из металла у начала ската. Съезд горки: нержавеющая сталь, толщиной не менее 2 мм, ширина не менее 500 мм. В конце ската прямолинейный участок 700 мм. Борта: по краям горки фанерные борта высотой не менее 200 мм. | 2450х640 мм. Высота (Н) не менее 1700 мм. | Скат из нержавеющей стали, ступени из ламинированной фанеры, фанерные элементы – двухкомпонентные краски. |