Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  40  от 13.11.2010г.

Техническое задание

на выполнение работ  по восстановлению покрытия литым асфальтобетоном улично-дорожную сеть  на территории Свердловского района города Перми

1.Стоимость выполняемых работ: 499 873 рубля 55 копеек.

2. Сроки выполнения работ: 7 дней с момента подписания муниципального контракта.

3. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются по письменному заданию Заказчика.

4. Объем выполняемых работ – общий объем: 695 м2.

5. Требования к выполняемым работам:

- Ремонт покрытия дорог из литого асфальта толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 – S=695 м2.

- Асфальт литой (жесткий) для верхних слоев покрытий проезжей части, тип 1 – 76,45 тн.

- Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 10-20 мм – 3,475 м3.

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 – 73 тн.

6. Состав работ:

1. Нарезка разрушенного места покрытия шов нарезчиком;

2. Удаление разрушенного покрытия отбойными молотками;

3. Очистка ямы от мусора и скола;

4. Продувка и просушка разделанного покрытия горячим воздухом;

5. Укладка литой асфальтобетонной смеси;

6. Проверка и корректировка поверхности уложенного покрытия;

7. Посыпка горячей поверхности щебнем фракции 10-20 мм;

8. Очистка места производства работ и вывоз строительного мусора на полигон ТБО.

7. Условия выполнения работ по текущему ремонту:

Началом производства работ по восстановлению покрытия считается день выдачи заказчиком письменного задания при условии наличия дефектной ведомости.

Ограждение мест производства работ по восстановлению покрытия производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения восстановления покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Предоставление фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы.

## 7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы –  24 месяца.