Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «15» ноября 2010года  №76

Техническое задание

| № | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ларингоскоп фиброоптический KaWe с батареечной фиброоптической рукояткой и тремя клинками с интегрированным фиброоптическим световодом MEGALIGHT Macintosh F.O.№ 4, MEGALIGHT Miller F.O. № 0 , MEGALIGHT Miller F.O. № 1 или «эквивалент» |
|  | Производитель, страна происхождения | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Характеристики: |  |
|  | Рукоятка батареечная фиброоптическая |  |
|  | Диаметр | 28 мм |
|  | Выполнена из хромовой латуни | Наличие |
|  | Питание от батареек | 2,5 В |
|  | Источник света | Ксеноновый источник света |
|  | Внутренняя позолоченная капсула для лампы обеспечивает максимальную трансмиссию светового потока | Наличие |
|  | Внутренняя капсула защищает ксеноновую лампу и предохраняет ее от выпадения при замене батареек | Наличие |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |
|  | Форма клинка | Изогнутая |
|  | длина | Не менее 155 мм. |
|  | диаметр | 20 мм |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Соответствие |
|  | Количество отдельных волокон для оптимального светового излучения в сечении 3,0 × 7 мм, не более | 8 000 |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |
|  | Форма клинка | прямая |
|  | Длина | Не менее 77 мм |
|  | Диаметр | 11 мм |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |
|  | Световод диаметром, не менее | 3 мм |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Соответствие |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом |  |
|  | Форма клинка | прямая |
|  | длина | Не менее 102мм |
|  | Диаметр | 11 мм |
|  | Выполнен из матовой нержавеющей стали, предотвращающей отражение светового потока | Наличие |
|  | Световод диаметром, не менее | 3 мм |
|  | Соответствует экологическим стандартам | Наличие |
|  | Интенсивность света, не менее | 6 000 люкс |
|  | Обработка в автоклаве при температуре до 134 °C, не менее | 4000 циклов |
|  | Не нуждается в техническом обслуживании | Соответствие |
|  | Сумка для переноски |  |
|  | Размеры, не менее | 19 × 11 см |
|  | Отсек для одной рукоятки | Наличие |
|  | Отсек для четырех клинков | Наличие |
|  | Выполнена из нетканого материала | Наличие |
|  | Закрывается с помощью липучки | Наличие |
|  | Ручка-держатель | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |
|  | Рукоятка батареечная фиброоптическая, диаметром 28 мм | Не менее 1 шт. |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом длиной 155мм., диаметром 20 мм, изогнутый | Не менее 1 шт. |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом длиной 77мм, диаметром 11мм, прямой | Не менее 1 шт. |
|  | Клинок с интегрированным фиброоптическим световодом, длиной 102мм, диаметром 11 мм, прямой | Не менее 1 шт. |
|  | Лампочка ксенонового освещения | Не менее 1 шт. |
|  | Сумка для переноски | Не менее 1 шт. |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Не менее 1 шт. |
|  | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |
|  | Состояние товара, год выпуска | товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. |