ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам

г. Пермь                                                                        		                     «          »                2010г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора учреждения Александра Ивановича Власова, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________, действующего на основании____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1.На основании результатов проведенного запроса котировок цен №      от    .  .2010 г.(протокол №      от    .   .2010г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) на выполнение работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Расчет стоимости работ;

Приложение № 2 - Состав работ;

Приложение № 3 – Условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Оценка качества выполненных работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 6.1, 6.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ , справка о стоимости выполненных работ и затрат по ф.КС-3);

Приложение № 7 – Форма донесения.

Приложение № 8 – Форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ: 20.12.2010г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость работ составляет __________рублей ___ коп.(_________________________), в т.ч.НДС____________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным  выполнением) работ (Приложение №4), применением санкций.

3.3. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче работ не менее, чем за сутки. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат ( КС-3) в течение двух дней с момента приёмки.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления Заказчику актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счетов-фактур за фактически выполненные работы при условии выполнения всего объема работ и подписания сторонами акта приема выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется  Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе производства работ недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Гарантийный   срок   на   работы,   выполненные   Подрядчиком ,   составляет   24   месяца   со  дня

подписания акта выполненных работ.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в  предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания, форм отчетности (актов выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки.

5.11. По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

5.12.  Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

- составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.6. Данные журналов производства работ, фотодокументации   служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.7. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4.За несвоевременное предоставление документов(акты приемки выполненных работ и справка о стоимости выполненных ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя сторонами обязательств по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» в лице директора _______________________ А.И.Власов «___» ______________2010г. | ПОДРЯДЧИК ___________________ «___» ______________2010г. |
| --- | --- |

Приложение  1

к муниципальному контракту

№          от

Расчет стоимости работ  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость работ за ед. измерения с НДС, (руб.) | Стоимость всего с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам | м2 | 1462,8 |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»_________ А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№          от

Состав работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам

| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь, м2. | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, (руб.) | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам | м2 | 1462,8 | 209,02 | 305 768, 59 |
| Состав работ: - исправление профиля оснований из щебня с добавлением нового материала, толщина 15 см, щебень из природного камня марка не ниже М800, фракция 20-40 мм, с расклинцовкой фр.10-20 мм. |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№   от  ________.2010г.

Технология производства и условия выполнения работ

Перечень пожарных водоемов, подлежащих текущему ремонту, выдается Заказчиком в письменном виде.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к муниципальному контракту.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного текущего ремонта с предоставлением общего журнала работ и актов на скрытые работы.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы устанавливается  24 месяца.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту производятся согласно приложению №4 к муниципальному контракту.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№             от

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по восстановлению покрытия подъездов к пожарным водоемам

и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим текущий ремонт пожарных водоемов по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| Перечень возможных нарушений при текущем ремонте пожарных водоемов | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Несоблюдение прямолинейности контуров | -10 |
| Не вывезен строительный мусор, за каждые сутки | - 20 |
| Несоответствие материала требованиям технического задания (марки щебня) | -100 |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания | -100 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№      от            .2010г.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 3 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 4 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 5 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 А.И.Власов

Подрядчик

Формы отчетности

Приложение 6.1.

к муниципальному контракту

№       от                 2010г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам

| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ. | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                          А.И.Власов

Подрядчик

Приложение  6.2.

к муниципальному контракту

№    от

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик | Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | ____________________________ | А.И.Власов |  |
|  | М.П. |  | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик |  | _________________________ |  |  |
|  | М.П. | Подпись |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№              от

ДОНЕСЕНИЕ

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:

восстановление покрытия подъездов к пожарным водоемам

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                      А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№       от

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2010 г.               	  Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района ____________ А.И.Власов

Подрядчик