Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 41  от  16.11.2010 года

Техническое задание

на подсыпку щебнем дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г. Перми

| I. Срок выполнения работ : с момента заключения муниципального контракта по 20 декабря 2010 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 399 904 руб. 12 коп. |  |  |  |  |
| Наименование работ | Ед. изм. | Площадь | Стоимость работ за единицу измерения, с НДС (руб.) | Стоимость всего, руб. |
| Подсыпка щебнем дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района г. Перми | м2 | 3308 | 120,89 | 399 904,12 |
| Состав работ: - кирковка существующего покрытия по необходимости; - профилирование и уплотнение существующего основания; - устройство покрытия из щебня фракции 20-40 мм маркой не ниже М 800 с расклинцовкой фракцией 5-10 мм, маркой не ниже М800; - уплотнение щебеночного покрытия с поливкой водой; - вывоз мусора на полигон ТБО в течение суток для захоронения. Толщина покрытия из щебня в плотном теле должна быть не менее 0,07 м |  |  |  |  |

Технология производства и условия выполнения работ:

Перечень объектов подлежащих подсыпке щебнем дорог микрорайонов частной застройки Мотовилихинского района выдается Заказчиком в письменном виде.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения подсыпки должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению 5 к муниципальному контракту. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема подсыпки с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и актов на скрытые работы. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.