|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонтно-реставрационные работы помещений объекта к/н "Пересыльная тюрьма, где на пути в Сибирь останавливались ссыльные" |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кассовый зал |  |  |  |  |
| Демонтаж, подготовительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж панелей | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,3742 |  |
| 2 | Устройство основания из плит древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3519 |  |
| 3 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,3519 |  |
| 4 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 124,435 35,19+89,245 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,8 |  |
| 6 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 м2 | 9,0745 8,9245+0,15 |  |
| 7 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 | т | 0,03176 |  |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,3519 |  |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3519 |  |
| 11 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,02428 |  |
| 12 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 белая | т | 0,02428 |  |
| Раздел 2. Вахта |  |  |  |  |
| 13 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0697 |  |
| 14 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 55,32 48,35+6,97 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,4 |  |
| 16 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 м2 | 5,515 4,835+0,68 |  |
| 17 | Краски водно-дисперсионныеВД-АК-111 | т | 0,0193 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,0697 |  |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0697 |  |
| 20 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,004809 |  |
| 21 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 белая | т | 0,004809 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 22 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,0772 |  |
| 23 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,0772 |  |
| 24 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0772 |  |
| 25 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0772 |  |
| 26 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,128 |  |
| Раздел 3. Коридор (с доской объявлений) |  |  |  |  |
| 27 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 24,781 21,757+3,024 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,1 |  |
| 29 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 м2 | 2,4781 2,1757+0,3024 |  |
| 30 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 | т | 0,008673 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,0585 |  |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0585 |  |
| 33 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,004037 |  |
| 34 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 белая | т | 0,004037 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 35 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,0639 |  |
| 36 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 пола | 0,0639 |  |
| 37 | Устройство покрытий из плит ЦСП | 100 м2 покрытия | 0,0639 |  |
| 38 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,06563 |  |
| 39 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм | м2 | 6,563 |  |
| 40 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0639 |  |
| 41 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,0958 |  |
| Раздел 4. Коридор к выходу во двор |  |  |  |  |
| 42 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,06486 |  |
| 43 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 41,349 33,97+0,893+6,486 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 44 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,16 |  |
| 45 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 м2 | 3,486 3,397+0,089 |  |
| 46 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 | т | 0,0122 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,06486 |  |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06486 |  |
| 49 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,004475 |  |
| 50 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 белая | т | 0,004475 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 51 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,06486 |  |
| 52 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,06486 |  |
| 53 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,06486 |  |
| 54 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,06486 |  |
| 55 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,0767 |  |
| Раздел 5. Тамбур перед выходом во двор |  |  |  |  |
| 56 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,04025 |  |
| 57 | Демонтаж обшивки стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,03032 |  |
| 58 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 31,445 23,63+4,025+3,79 |  |
| 59 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03032 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 60 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,2363 |  |
| 61 | Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пилястры, откосы, колонны | 10 м2 | 2,742 2,363+0,379 |  |
| 62 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 | т | 0,009597 |  |
| 63 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 64 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,04025 |  |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04025 |  |
| 66 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | -0,002777 |  |
| 67 | Краски водно-дисперсионные ВД-АК-111 белая | т | 0,002777 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 68 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,04025 |  |
| 69 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,04025 |  |
| 70 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04025 |  |
| 71 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,04025 |  |
| 72 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,0505 |  |
| 73 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0132 |  |
| Раздел 6. Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 74 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы | 1000 м3 объема здания | 1 |  |
| 75 | Установка пожарных шкафов | 100 шт. изделий | 0,01 |  |
| 76 | Шкафы металлические пожарные | кг | 9,7 |  |
| 77 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |  |
| 78 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,1 |  |
| 79 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 80 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |  |
| 81 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 |  |
| 82 | Установка шаровых кранов | 1 шт | 2 |  |
| 83 | Вентили фланцевые диаметром 25 мм 15кч19п1 | шт | -2 |  |
| 84 | Краны шаровые размером 3/4' | шт | 2 |  |
| 85 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,03136 |  |
|  | Составил |  |  |  |
|  | Согласовано |  |  |  |