Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок от 18.11.2010 г. №32

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

________________________К.В.Нецветаев

« ____ »  ________________ 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений МУ «СОИИ»

- Место нахождения: Ленинский район ул. Большевисткая,63

Общая сметная стоимость работ 210186,79 руб.

- Основные технические характеристики работ:

Текущий ремонт кабинетов в цокольном помещении: кабинет № 1-14,6 м2;

№2-10,7 м2;  №5-10,5м2;  №6- 25,5 м2;  №8- 20,4м2;  №11- 19,8 м2;  №15- 36 м2; коридор – 108,4 м2;  туалет – 1,8 м2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100м | 0,73 | 1 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов, из линолеума и релина | 100 м2 | 0,975 |  |  |
| 3 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100м2 | 2,018 | 1 |  |
|  | Раздел 2. Отделочные работы |  |  |  |  |
|  | Потолки |  |  |  |  |
| 4 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (потолки) | 100м2 | 0,825 | 2 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намёта до: 5мм | 100м2 | 0,205 |  |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенными: по штукатурке потолков | 100м2 | 1,03 | 2 |  |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,97 | 1 |  |
| 8 | Плинтус потолочный | п.м. | 97 |  |  |
| 9 | Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2 | 100 м2 | 0,054 | 1 |  |
| 10 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 10 мм | м 2 | -5,67 |  |  |
| 11 | Панели потолочные типа Армстронг (Байкал) с комплектующими или «эквивалент» | м 2 | 5,4 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |  |
| 12 | Перетирка штукатурки внутренних помещений (стены) | 100 м2 | 1,61 | 1 |  |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намёта до: 5 мм | 100 м2 | 0,408 | 2 |  |
| 14 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснёными и плотными | 100м2 | 2,018 | 2 |  |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульси- онными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,084 | 1 |  |
| 16 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных бетонных подоконников за один раз с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 | 0,0066 |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 17 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 | 0,975 | 2 |  |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м | 0,73 |  |  |
| 19 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,06 |  |  |
| 20 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,06 | 1 |  |
| 21 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. | 100 плиток | 0,18 |  |  |
| 22 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м 2 | 2.9 |  |  |
| 23 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,008 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 18 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3.Сроки выполнения работ:

в течение 18 календарных дней  со дня заключения муниципального контракта

4.Требования к качеству:

При выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов: СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 2.03.13-88 «Полы»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

На использованные материалы предъявить паспорта изготовителей, сертификаты подтверждающие соответствие санитарным и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.

5.Требование к результатам работ:

Предъявить акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактура, акт приёмки в эксплуатацию объекта, подписанный рабочей комиссией.

6.Требование к сроку предоставления гарантий качества работ – 12 месяцев

Ведущий инженер ТО                                                            А.В.Бурылов