Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 32 от 19 ноября 2010 года

Техническое задание

к запросу котировок на поставку дорожного контроллера для установки в составе светофорного объекта

- Назначение оборудования

Дорожный контроллер представляет собой функционально - программируемый автономный прибор, обеспечивающий автоматическое и ручное управление сигналами светофоров как на отдельном (локальном) перекрестке, так и на перекрестках, входящих в систему центрового или бесцентрового координированного управления дорожным движением. Контроллер поддерживает работу в системе управления дорожным движением «Спектр» с протоколом связи «Спектр» версии не ниже 1.13.

- Объем поставки

Функционально - программируемый дорожный контроллер «СПЕКТР КДСФ» или эквивалент - 1 шт.

- Технические требования к дорожному контроллеру

  - Произвести поставку дорожного контроллера с техническими характеристиками не хуже:

| № | Характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Возможность непрерывной круглосуточной стабильной работы в стационарных условиях на открытом воздухе в уральском регионе |
| 2 | Допустимые колебания температуры окружающего воздуха от -40 до +45 °С |
| 3 | Допустимые значения влажности окружающего воздуха не менее 95% при 25°С |
| 4 | Климатическое исполнение шкафа контроллера У1 по ГОСТ 15150 |
| 5 | Степень защиты корпуса контроллера IP Х4 по ГОСТ 14254 |
| 6 | Габаритные размеры, не более 560 х 720 х 380 мм |
| 7 | Вес, не более 70 кг |
| 8 | Модульность блоков контроллера |
| 9 | Работа от сети переменного тока 220В-15%+10% и частотой 50Гц±2% |
| 10 | Возможность стабильной работы (отсутствие сбоев в режимах работы) от источника бесперебойного питания |
| 11 | Автоматическое выключение светофорного объекта в случае повышения или понижения питающего напряжения сверх заданных пределов |
| 12 | Автоматическое восстановление режима работы контроллера после исчезновения неисправности в силовых цепях |
| 13 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей контроллера относительно корпуса и цепей между собой должна соответствовать требованиям ГОСТ 21657 |
| 14 | Уровень радиопомех, создаваемых контроллером, не превышает значений, указанных «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8-72) |
| 15 | Число силовых каналов в зависимости от светофорного объекта от 16 до 40 |
| 16 | Возможность подключения различных типов светофоров: |
| 17 | с лампами 220В |
| 18 | с галогенными лампами 220В |
| 19 | светодиодных 220В |
| 20 | светодиодных 40В |
| 21 | Защита от перегрузок и короткого замыкания по каждому силовому выходу |
| 22 | Подключение к контроллеру детекторов транспорта: |
| 23 | инфракрасные детекторы |
| 24 | ультразвуковые детекторы |
| 25 | видеодетекторы |
| 26 | Обмен данными с оборудованием центра с использованием проводной, оптоволоконной связью (Ethernent) |
| 27 | Передача данных на базе протокола TCP/IP |
| 28 | Ведение календаря и времени суток |
| 29 | Параметры часов и календаря (часы, минуты, секунды, день недели, число, месяц) |
| 30 | Ведение архива, в котором регистрируются все изменения штатных режимов работы, а также аварийные или нештатные ситуации, обнаруженные системой диагностики контроллера, с указанием времени и даты их возникновения |
| 31 | Сохранение информации о календаре и времени суток, архива режимов работы и сигнальных программ при перерывах электропитания, не менее 72 часов |
| 32 | Переход в режим аварийного отключения светофоров при возникновении перегрузки в общей цепи электропитания |
| 33 | Контроль перегорания ламп (красных, желтых, зеленых) с сигнализацией о перегорании в центр управления |
| 34 | Контроль красных сигналов светофоров с автоматическим переходом в режим аварийного желтого мигания (ЖМ) при перегорании выбранного числа ламп красных сигналов |
| 35 | Многоступенчатый контроль конфликтности сигналов |
| 36 | Наличие переходного периода в виде последовательности режимов при первичном включении или переходе между конфликтными режимами (ЖМ, всем красный, зеленый по главному направлению) |
| 37 | Контроль появления зеленых сигналов на конфликтных направлениях (переключение в режим ЖМ, сообщение в центр) |
| 38 | Передача в центр управления информации от детекторов транспорта |
| 39 | Передача в центр управления информации о состоянии контроллера |
| 40 | Передача в центр управления информации о состоянии светофоров |
| 41 | Передача в центр управления информации о состоянии аппаратуры передачи данных |
| 42 | Тестирование аппаратуры передачи данных |
| 43 | Синхронизация контроллера по времени |
| 44 | Локальный адаптивный режим управления |
| 45 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 46 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 47 | Время накопления данных от детекторов транспорта до принятия решения о изменении длинны фазы не более 3 минут |
| 48 | Сетевой адаптивный режим управления |
| 49 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 50 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 51 | Локальный режим управления |
| 52 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 53 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 54 | Выбор программ переключения на основе календарной автоматики |
| 55 | Диспетчерское управление |
| 56 | Количество программ переключения, не менее 16 |
| 57 | Количество фаз в программе, не менее 8 |
| 58 | Режим приоритетного пропуска общественного транспорта |
| 59 | Режим приоритетного пропуска спец транспорта |
| 60 | Режим "зеленая волна" |
| 61 | Возможность конвертации системного интерфейса в различные стандарты |
| 62 | Возможность подключения кнопки вызова пешеходного перехода |
| 63 | Количество подключаемых кнопок вызова пешеходного перехода, не менее 2 |
| 64 | Возможность переключения фазы от кнопки вызова пешеходного перехода |
| 65 | Формирование и передача на табло сигнала «ЖДИТЕ» с момента поступления вызова до включения запрашиваемого направления |
| 66 | Возможность подключения выносного пульта управления |
| 67 | Количество фаз в режиме работы с выносным пультом управления, не менее 8 |
| 68 | Возможность отключения режима работы с выносным пультом из центра управления |
| 69 | Возможность подключения инженерного пульта |
| 70 | Наработка на отказ не менее 20 000 часов по каждой функции и каналу |
| 71 | Срок службы, не менее 8 лет |
| 72 | Гарантийный срок обслуживания, не менее 2 лет |

  - Все оборудование должно быть новым не ранее 2009 года выпуска.

  - Гарантия производителя на оборудования не менее 12 месяцев с момента передачи Заказчику

- Передача оборудования

  - Вместе с дорожным контроллером Поставщик передает Заказчику пакет документов - сертификаты соответствия, техническую документацию, гарантийные обязательства изготовителя на поставляемое оборудование.