Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «19» ноября 2010 года № 33

Техническое задание

- на установку технических средств организации дорожного движения - направляющих устройств (дорожных блоков)

- Материал для изготовления – пластик.

- Высота дорожных блоков, мм – 490. Длина дорожных блоков, мм - 1970 Ширина основания дорожного блока, мм – 490. Дорожный блок должен быть полым, водоналивным.

- Масса балласта, кг - 100-540.

- Температурный диапазон эксплуатации, град.С -40...+50.

- Количество поставляемых дорожных блоков – 60 штук.

- Цвет дорожных блоков: 30 дорожных блоков красного цвета, 30 дорожных блоков белого цвета.

- Дорожные блоки должны соединяться стальными шкворнями.

- Конструкция дорожных блоков должна обеспечивать установку дорожных буферов, дорожных знаков, защитных щитов или сеток, сигнальных фонарей.

- При ударе дорожные блоки не должны давать острых осколков.

- Дорожные блоки должны быть изготовлены в соответствии со следующим изображением:

- Дорожные блоки должны быть наполнены балластом – сухой строительный песок массой не менее 200 кг.

- Дорожные блоки должны быть установлены в соответствии со схемой установки дорожных блоков. Место и схема установки дорожных блоков указываются в заявке Заказчика в пределах территории города Перми.

- При оказании услуг Исполнитель должен:

- обеспечить безопасность участников дорожного движения в соответствии с требованиями ВСН 37-84;

- обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при оказании услуг;

- разработать схему организации движения транспорта в месте установки дорожных блоков, согласовать с балансодержателем соответствующей дороги, отделом ГИБДД УВД по городу Перми, утвердить у Заказчика.

14. При необходимости выполнить очистку площадки под установку дорожных блоков от снега, льда, влаги, а также устранить другие условия, препятствующие установке дорожных блоков согласно требованиям ГОСТ.