Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  22.11.2010 г. № 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по содержанию сквера по ул. Мира в п. Новые Ляды

в зимний период 2011 года

Объём и состав выполняемых работ:

| № п/п | Наименование объекта | Состав работ | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки и площадки с плиточным покрытием, спортивная и детские игровые площадки | - ручная очистка от снега с очисткой бортового камня, подсыпка песком | 2068 кв.м |
| 2 | Скамейки и сиденья | - сметание снега со скамей и сидений | 70 кв.м |
| 3 | Урны | - ежедневная очистка урн от мусора с вывозкой мусора на свалку | 12 шт. |

Требования к качеству работ:

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской думы от 23.06.2009 № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

- Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в зимний период

- Объект озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровень содержания |
| --- | --- |
|  | допустимый |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается |