Приложение №2

Функциональные и технические характеристики перчаток

| Наименование | Функциональные характеристики | Технические характеристики | Количество, пара |
| --- | --- | --- | --- |
| «Dermagrip Examination (Classic) PF» или эквивалент | Перчатки смотровые для диагностических процедур (в т.ч. продолжительных) и стоматологии, улучшенный захват инструментов | Латексные, текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация | Размер S – 19300, Размер M – 15800, Размер L - 8800 |
| «Dermagrip High Risk» или эквивалент | Перчатки смотровые для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв) | Латексные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, длина не менее 290 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, нестерильные | Размер L - 250 |
| «Мanual SN209» или эквивалент | Перчатки смотровые, синтетические, высокочувствительные, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, осмотров пациентов; улучшенный захват инструментов. | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1 мм, цветные | Размер М - 3000 |
| «Мanual NP409» или эквивалент | Перчатки смотровые, синтетические, высокоэластичные гипоаллергенные, для продолжительных диагностических обследований и осмотров, с повышенной защитой от микробов, вирусов, агрессивных химических сред (в т.ч. для лабораторий) | Неопреновые, нестерильные, неопудренные, манжета с валиком, текстурированные кончики пальцев | Размер S – 1000 |
| «Мanual RN709» или эквивалент | Перчатки смотровые, синтетические, гипоаллергеные; для лабораторно-диагностических процедур, повышенная защита от микробов, вирусов, агрессивных химических сред, улучшенный захват инструментов | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина (средний палец) не менее 0,14 мм | Размер S – 900 |
| «EPIC SG pwd» или эквивалент | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств | Латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, длина не менее 270 мм, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) | Размер S – 770, Размер M – 1400, Размер L - 630 |
| «Gammex PF» или эквивалент | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья | Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие - полимерное на основе полиуретана и обработано силиконом, наружная поверхность хлорированная и обработана силиконом | Размер М - 500 |