Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 35 от 23 ноября 2010 года

Техническое задание

к запросу котировок на поставку дорожных светофоров и табло индикации времени сигналов светофоров

- Назначение оборудования

- Дорожный светофор предназначен для регулирования движения транспортных средств и пешеходов. Выбор и применение дорожных светофоров осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

- Табло индикации времени сигналов светофора (далее - табло ИВС) - конструктивно выполненное в корпусе светофорного излучателя, установленное в непосредственной близости от светофора информационное табло, предназначено для отображения с помощью светодиодных сегментов количества оставшегося времени горения зеленого и красного сигналов транспортного светофора с шагом в 1 секунду. Табло ИВС может работать как в автономном режиме, так и в управляемом. В автономном режиме табло подключается параллельно сигналам светофора, мигает в такт со соответствующими сигналами светофора, автоматически обучается по предыдущим циклам и вычисляет оставшееся время. В управляемом режиме табло подключается к дорожному контроллеру по отдельному порту и индицирует время, вычисленное дорожным контроллером.

- Объем поставки

- Дорожные светофоры:

- транспортный светофор исполнения Т1 по ГОСТ Р 52282-2004 – 6 шт.

- пешеходный светофор исполнения П1 по ГОСТ Р 52282-2004 – 4 шт.

- Табло ИВС – 3 шт.

- Требования к дорожным светофорам

- Произвести поставку дорожных светодиодных светофоров с техническими характеристиками:

  - Диаметр светодиодных излучателей света 300 мм;

  - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 40 Ватт.

  - Климатическое исполнение светофоров У1 по ГОСТ 15150;

  - Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.

  - Работа от сети переменного напряжения 220В-15%+10% частотой 50Гц±2%.

  - Температура эксплуатации не меньше чем в диапазоне от -40°С до +45°С.

  - Наработка на отказ не менее 50 000 часов.

  - Срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления

- Корпус светофора должен быть выполнен из ударопрочного химическистойкого высококачественного пластика

- Комплект поставки светофора должен содержать комплект креплений светофора к светофорной опоре.

- Светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004, ГОСТ Р 52289-2004 и «Правил устройства электроустановок».

- На светофоры изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента осуществления поставки.

- Требования к табло ИВС

- Произвести поставку светодиодных табло ИВС с техническими характеристиками:

  - Количество отображаемых цветов два – зеленый и красный;

  - Диаметр светодиодных излучателей света 300 мм;

  - Потребляемая мощность излучающего элемента не более 25 Ватт.

  - Яркость свечения не менее 1200 Кд/м2.

  - Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150;

  - Степень защиты от воздействия внешних факторов IPХ4.

  - Работа от сети переменного напряжения 220В-15%+10% частотой 50Гц±2%.

  - Температура эксплуатации в диапазоне не меньше чем от -40°С до +45°С.

  - Наработка на отказ не менее 50 000 часов.

  - Срок службы не менее 10 лет, с даты изготовления.

  - Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора, не более 0,5 сек.

- Корпус табло должен быть выполнен из ударопрочного химическистойкого высококачественного пластика и конструктивно совместим с корпусами поставляемых дорожных светофоров.

- Табло ИВС должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок».

- На табло ИВС изготовителем должен быть установлен гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента осуществления поставки.