Приложение №1

к извещению №23/11/10 от 23.11.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию объекта в 2011 году, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Шишкина,3

(Общественный центр)

| № п/п | Наименование объекта проведения работ | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты (ленточные свайные) | Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания (заделка и открытие). |
| 2 | Стены и фасады | Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Восстановление облицовки дверей, окон, в т.ч. окраска. |
| 3 | Перекрытия | Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытии и отдельных элементов. |
| 4 | Крыши | Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы. Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. Закрытие на замок выходов на крыши. Перекопка пароизоляционного слоя. Очистка крыши от наледи и снега. |
| 5 | Оконные и дверные заполнения в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (замки, ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление оконных и дверных проемов. Замена разбитых стекол. |
| 6 | Подъезды, лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки | Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей. Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша, по необходимости мелкий ремонт (окраска, замена ит.п.). Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах. |
| 7 | Полы в подъездах, технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Периодическая проверка технического состояния полов, линолеума, по необходимости мелкий ремонт (устранение порывов, подкраска и т.п.). Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям. |
| 8 | Внутренняя система центрального отопления и горячего водоснабжения | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.). Укрепление трубопроводов и приборов. Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Регулировка, наладка приборов, при необходимости замена отдельных частей системы отопления и горячего водоснабжения (краны, вентили и т.п.). Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках. |
| 9 | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.). Гидравлические испытания трубопроводов. Мелкий ремонт разрушенной изоляции. Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в т.ч. выпуска (2 раза в год). Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. Проверка канализационной вытяжки. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках, при необходимости замена отдельных частей системы холодного водоснабжения (краны, вентили и т.п.) |
| 10 | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах. Измерения сопротивления изоляции. Заземление. Замена вышедших из строя всех видов ламп и потолочных светильников, ремонт розеток, замена отдельных участков проводов (по необходимости), устранении мелких аварий. |
| 11 | Придомовая территория | Ежедневная уборка придомовой территории (от фасада здания не менее 5 м по периметру). Зимняя уборка: подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда. Летняя уборка: подметание, уборка покрытия и газонов от листьев, сучьев, мусора, скашивание травы (от фасада здания не менее 5 м по периметру), кронирование деревьев. Ежедневная очистка урн от мусора. Сбор и транспортировка веток, мусора, снега с территории в установленное место –ежемесячно. |
| 12 | Места общего пользования, подвалы, технические подполья | Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых. Ежедневная влажная уборка сантехники, полов, в коридорах, кабинетах, туалетных комнатах, лестничных пролетов. Еженедельная влажная уборка мебели, дверей. Ежемесячная влажная уборка окон, стеновых панелей. Материалы исполнителя. |
| 13 | Внутренняя система вентиляции | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов |
| 14 | Дежурство | Осуществлять дежурство в рабочие дни с 9.00 часов до 21.00 часов; в субботу с 10.00 часов до 15.00 часов, воскресенье и праздничные дни (при необходимости). Осуществлять постановку и снятие с охранной сигнализации, следить за пожарной сигнализацией. Проверка закрытия окон, дверей, решеток, отключения электроприборов по завершению дежурства. |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА

Адрес: г.Пермь, ул. Шишкина, 3(Общественный центр)

| Год постройки | Материал стен |  | Этажность | Общая площадь , кв.м. | Кубатура, куб . м . |  | Общая площадь нежилых помещений, находящихся в собственности, кв.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной | государственной |  | частной |
| 1949 | Шлакобл. |  | 2 | 729,9 | 3493 |  | 729,9 | - |  | - |
| Виды инженерного оборудования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  | Местные водонагреватели |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |  | Центральное отопление |  |
| 729,9 м2 |  | - |  |  |  | - |  |  | 729,9 м2 |  |

* - указывается общая площадь помещений, оборудованных данными видами благоустройства

Убираемая площадь:

1.   По фактическому использованию		729,9 м2

2 .   Застроенная 					          -

Всего: 							          729,9 м2