Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34 от «23» ноября 2010 г.

Техническое задание

на поставку и установку информационных пассажирских табло на трамвайных  остановочных пунктах города Перми, и стыковку с существующей подсистемой             «МАЯК-пассажирское табло».

Объем услуг: информационные пассажирские табло должны быть установлены   на 6 (шести) трамвайных остановочных пунктах города Перми. Установленные табло должны быть интегрированы с существующей системой и работать с существующим программным обеспечением центральной диспетчерской службы.

- Назначение и цель установки информационных пассажирских табло

Установка информационных пассажирских табло предназначена для повышения уровня информированности пассажиров, пользующихся услугами городского пассажирского транспорта.

Целью также является повышение потребительских качеств предоставляемых услуг по перевозке пассажиров на городском пассажирском транспорте с помощью созданной подсистемы «МАЯК-пассажирское табло», информирующей пассажиров, находящихся на остановочных пунктах, о времени подхода ближайшего автобуса (трамвая, троллейбуса) по каждому маршруту, следующему через данный остановочный пункт, использующую для получения данных спутниковую систему контроля за работой пассажирского транспорта.

Реализация данной цели  позволит достигнуть следующего:

- информировать пассажиров на остановочных пунктах о реальном времени подхода ближайшего автобуса (трамвая, троллейбуса);

- оперативно информировать пассажиров о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- оценивать загрузку остановочного пункта, на котором расположено информационное пассажирское табло.

- Глоссарий технического задания

GPRS – General Packet Radio Service (пакетная радиопередача данных), в дальнейшем рассматривается как передача данных по частотам системы GSM;

3G – 3 Generation (третье поколение), новый высокоскоростной мобильный доступ в интернет;

GSM – Global System for Mobile Communications (глобальная система подвижной связи);

ПЕ – подвижная единица;

ЦДС – центральная диспетчерская служба.

- Состав и содержание услуг по поставке и установке пассажирских информационных табло

Оказание услуг по поставке и установке пассажирских информационных табло предусматривает решение следующих задач:

- оборудование предусмотренных техническим заданием остановочных пунктов пассажирскими табло с настройкой передачи данных по каналу GPRS  и подключением к источнику питания (заключение договора на поставку электроэнергии с владельцем источника питания и/или договор аренды электрооборудования);

- принятие установленных табло в  эксплуатацию;

- гарантийное обслуживание установленного оборудования.

Результатом оказания услуг должно быть автоматическое функционирование всех установленных пассажирских информационных табло в полном соответствии с техническим заданием.

## 1. Требования к подсистеме в целом

1.1.   Общие требования.

Установленные информационные пассажирские табло должны обеспечивать:

- получение на каждое установленное пассажирское табло с установленной периодичностью передаваемой с центрального сервера ЦДС информации о ближайших ПЕ к данному остановочному пункту по каждому останавливающемуся на нем маршруту, двигающемуся в соответствующем направлении;

- данные на пассажирское табло должны поступать посредством сотовой связи (канал GPRS);

- обновление информации на табло должно производиться с установленной периодичностью;

- в случае если табло не может отразить одновременно всю планируемую для показа информацию, она должна отображаться поочередно также с установленной периодичностью и очередностью;

- получение коротких текстовых сообщений от старшего диспетчера ЦДС на табло или определенной диспетчером группы табло при возникновении чрезвычайной ситуации;

- устанавливаемые табло должны позволять свое дальнейшее дооборудование голосовыми информаторами, дублирующими визуальную информацию для слабовидящих пассажиров;

- табло должны быть защищены  по питанию от скачков напряжения  стабилизаторами питания;

- возможность установки видеокамеры.

1.2.  Схема работы подсистемы.

Информационные пассажирские табло должны работать по следующей схеме:

- Данные об ориентировочном времени прибытия ПЕ на остановку должны передаваться на табло с центрального сервера ЦДС.

- На пассажирском табло отображается информация полученная из ЦДС с установленной очередностью и периодичностью.

1.3. Места установки оборудования (места размещения могут быть изменены Заказчиком до момента подписания договора):

  - трамвайная ост. «Ипподром» - ул.Мира, 107;

  - трамвайная ост. «ДК им.Гагарина» - 2шт. - ул.Мира, 39а, 74/2 - в обоих направлениях;

  - трамвайная ост. «ул.9 мая» - ул.Мира, 33б;

  - трамвайная ост. «Центральный рынок» - ул.Пушкина, 104в;

  - трамвайная ост. «ул.Чкалова» - ул.Куйбышева, 112а.

Итого: 6 шт.

## 2. Требования к пассажирскому табло

2. 1. Требования к функциональности пассажирского табло

Пассажирское табло должно выполнять следующие функции:

- Принимать из ЦДС необходимую информацию по каналу GSM (GPRS,  в будущем 3G);

- Визуально отображать полученную информацию;

- Информация должна отображаться желтым цветом;

- С установленной периодичностью менять отображаемые данные о времени прибытия транспортного средства на остановочный пункт при получении обновленной информации;

- При отсутствии возможности показать одновременно всю требуемую информацию, осуществлять показ поочередно с заданным интервалом;

- Должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры для передачи фотоизображения на сервер ЦДС;

- Должна быть предусмотрена возможность для последующего монтирования голосового информатора, дублирующего отображаемые на табло данные.

2.2 Требования к установке пассажирского табло и работе его отдельных компонентов.

а) Пассажирское табло должно быть установлено следующим образом:

- располагаться в районе указанных в техническом задании остановочных площадок в радиусе, позволяющем без усилий прочитывать отображаемую информацию, предусматривать дальнейшее дооборудование видеокамерой для наблюдения всей остановочной площадки и прилегающей к ней территории;

- высота крепления табло не ниже 2,5 метров;

- иметь приспособления для быстрого монтажа и демонтажа с запорным устройством (исключить возможность снятия оборудования посторонними лицами);

- эстетично вписываться в экстерьер остановочного комплекса.

б) Пассажирское табло должно:

- работать от питания 220В переменного тока;

- иметь защиту по питанию от короткого замыкания и перенапряжения;

- иметь стабилизатор питания для выравнивания переменного тока;

- быть выполнено в антивандальном исполнении с защитой от атмосферных осадков и солнечных лучей;

- табло должно состоять из 4 электронных строк: первая строка в виде наименования данных и показа текущего времени (4 символа), три центральные с количеством отображаемых символов в строке не менее 8 (4 символа – маршрут, 4 символа - время). Центральные строки, при необходимости, должны обеспечивать возможность показа информации в виде бегущей строки по всей длине;

- потребляемая мощность не должна превышать 200 Вт;

- мощность свечения светодиодов должна быть не ниже 500 мкД;

- габаритные размеры должны быть не более 800х600х150 мм;

- размер шрифта не должен быть менее 6х4 см;

- табло должно предусматривать бесперебойную работу в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию и влажностью от 40 до 100%;

- должна быть предусмотрена возможность монтажа видеокамеры в табло (характеристики видеокамеры: диаметр не более 3 см, разрешение не менее 640х480 пикселей).

Примерный эскиз табло:

| Маршрут Видеокамера | Время прибытия | 16:30 |
| --- | --- | --- |
|  |  | текущее время |
| А 14 | 16.32 |  |
| А 25 | 16.34 |  |
| Тб. 12 | 16.38 |  |

## 3. Принятие установленных пассажирских табло в эксплуатацию.

Принятие пассажирских табло в эксплуатацию должно быть произведено после установки всего запланированного оборудования и программного обеспечения, при условии наличия у учреждения доступа к планируемым каналам связи.

Сдача информационных пассажирских табло в эксплуатацию  оформляется актом приемки оказанных услуг.

## 4. Требования к надежности пассажирских табло.

Должна быть предусмотрена возможность круглосуточного использования пассажирских табло.

## 5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению инфомационных пассажирских табло

По условиям эксплуатации технические средства «МАЯК – пассажирское табло» должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и нормативных актов.

Гарантийный срок эксплуатации на все оборудование должен быть не менее 12 мес. со дня сдачи информационных пассажирских табло  в  эксплуатацию.

После сдачи подсистемы в эксплуатацию техническое обслуживание пассажирских табло должно производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в течение гарантийного срока.

Требования к местам размещения оборудования подсистемы должны удовлетворять требованиям, устанавливаемыми государственными стандартами и нормативными актами. Соответствие им должно быть отражено в технической документации.

Заказчик:						Исполнитель:

Департамент дорог и транспорта

администрации г.Перми

614000, г. Пермь, ул.Уральская, 108а

тел.: (342) 248 86 83, факс: (342) 248 72 71

ИНН 5906056650 КПП 590601001

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми,

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми, л/с 02945010161)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка

России по Пермскому краю г. Перми

БИК 045773001

И.о. начальника департамента

_____________________Р.О.Дорошенко

м.п.