Приложение №1

к извещению №25/11/10 от 24.11.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию объекта в 2011 году, расположенного по адресу г. Пермь, Закамская, 26

| № п/п | Наименование объекта проведения работ | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты (ленточные свайные) | Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания (заделка и открытие) |
| 2 | Стены и фасады | Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Восстановление облицовки дверей, окон, в т.ч. окраска |
| 3 | Перекрытия | Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытии и отдельных элементов |
| 4 | Крыши | Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы. Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. Закрытие на замок выходов на крыши. Перекопка пароизоляционного слоя. Очистка крыши от наледи и снега |
| 5 | Оконные и дверные заполнения в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (замки, ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление оконных и дверных проемов. Замена разбитых стекол |
| 6 | Подъезды, лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки | Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей. Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша, по необходимости мелкий ремонт (окраска, замена и т.п.). Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах |
| 7 | Полы в подъездах, технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Периодическая проверка технического состояния полов, линолеума, по необходимости мелкий ремонт (устранение порывов, подкраска и т.п.). Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям |
| 8 | Внутренняя система центрального отопления и горячего водоснабжения | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.). Укрепление трубопроводов и приборов. Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Регулировка, наладка приборов. Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках |
| 9 | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (до первого от места врезки в стояк отключающего устройства вентиля, крана и т.п.). Гидравлические испытания трубопроводов. Мелкий ремонт разрушенной изоляции. Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в т.ч. выпуска (2 раза в год). Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. Проверка канализационной вытяжки. Устранение аварий на магистральном трубопроводе, стояках, при необходимости замена отдельных частей системы холодного водоснабжения (краны, вентили и т.п.) |
| 10 | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства в подъездах технических помещениях подвалах и других общедомовых вспомогательных помещениях | Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно-распределительных устройствах. Измерения сопротивления изоляции. Заземление. Замена вышедших из строя всех ламп и потолочных светильников, ремонт розеток, замена отдельных участков проводов (по необходимости), устранение мелких аварий |
| 11 | Придомовая территория | Ежедневная уборка придомовой территории. Зимняя уборка: подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории песком во время гололеда, очистка территории от наледи и льда. Летняя уборка: подметание, уборка покрытия и газонов от листьев, сучьев, мусора. Ежедневная очистка урн от мусора. Вывоз веток, мусора, снега с территории - ежемесячно |
| 12 | Места общего пользования, подвалы, технические подполья | Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых. Ежедневная влажная уборка сантехники, полов, в коридорах, кабинетах, туалетных комнатах. Еженедельная влажная уборка мебели, дверей. Ежемесячная влажная уборка окон, стеновых панелей. Материалы исполнителя |
| 13 | Внутренняя система вентиляции | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НЕЖИЛОГО ФОНДА

| Год постройки | Материал стен | Этажность |  | Общая площадь , кв.м. | Кубатура, куб . м . |  | Общая площадь нежилых помещений, находящихся в собственности, кв.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной | государственной |  | частной |
| 1953 | Шлакобл. | 2 |  | 635,2 | 1784,4 |  | 635,2 | - |  | - |
| Виды инженерного оборудования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  | Местные водонагреватели |  |  | Горячее водоснабжение |  |  | Центральное отопление |  |
| 635,2 м2 |  |  | - |  |  | - |  |  | 635,2 м2 |  |

* - указывается общая площадь помещений, оборудованных данными видами благоустройства

Убираемая площадь:

1.   По фактическому использованию		635,2 м2

2 .   Застроенная 					-

Всего: 							635,2 м2