Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 43 от 24 ноября  2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по вырубке, санитарной и омолаживающей обрезке деревьев на пустошах в Свердловском районе города  Перми

1. Срок выполнения работ: 10 дней со дня подписания муниципального контракта

2. Стоимость выполняемых работ:   249 896,81 руб.

- Виды выполняемых  работ:

- вырубка аварийных деревьев;

- омоложение тополей, ив на высоту не менее 7  м от уровня  (работы с автовышки);

- санитарная прочистка насаждений – удаление сухих и скелетных веток диаметром 0,1- 0,2 м (работы с автовышки);

- обработка спилов деревьев (дезинфекция-покрывание замазкой или закрашивание, работы с автовышки)

- складирование обрези  в безопасное место и удобное для прохожих и автотранспорта;

- погрузка ветвей на автотранспорт;

- вывоз мусора и порубочных остатков на полигон ТБО.

4.Технические  условия по обрезке и вырубке аварийных зеленых насаждений на

улицах  города.

1. Предоставить наряд – допуск от балансодержателей сетей электроснабжения (наряд-допуск - это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ; выдается при наличии у рабочих соответствующего удостоверения).

2. Работы  по  обрезке и валке деревьев в городских условиях требуют обеспечения безопасности  рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую  необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с.

3. Работы на улицах  согласовать с ГИБДД и с балансодержателями сетей электроснабжения в установленном порядке.

3. Обеспечить видимость дорожных знаков.

4. При выполнении работ по обрезке места среза тщательно зачистить. Срезы свыше 3см покрыть садовой замазкой, варом или  масляной краской на натуральной олифе.

5.Ветки складировать в кучи.  Обеспечить своевременную вывозку на городскую свалку.

5. Место выполнения, объемы работ:

| Адрес | Вырубка |  |  | Обрезка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порода | Диаметр, см | Кол- во | Порода | Диаметр, см | Кол- во | Вид обрезки |
| Ул. Г. Звезда, 54 |  |  |  | тополь | 30 | 8 | омолаживающая |
| Ул. Г. Звезда, 45 |  |  |  | клен | 20-30 | 3 | санитарная |
|  |  |  |  | клен | 35 | 1 | санитарная |
|  |  |  |  | тополь | 40 | 1 | омолаживающая |
| Ул. Красные Казармы, 17, 18, |  |  |  | тополь | 40-70 | 8(14) | омолаживающая |
| Ул. М. Горького, 65 |  |  |  | клен | 30 | 2 | санитарная |
| Ул. Горького, 77 |  |  |  | тополь | 30-20 | 3 | омолаживающая |
| Ул. Сибирская,63 |  |  |  | тополь | 70-80 | 3 | омолаживающая |
| Ул. Бердичевская 159 |  |  |  | тополь | 25-30 | 5 | омолаживающая |
| Ул. Братская, 171 | тополь | 30 | 1 | вяз | 15-30 | 5 | санитарная |
|  |  |  |  | черемуха | 20 | 1 | санитарная |
|  |  |  |  | ива | 25 | 4 | санитарная |
|  | клен (ствол) | 30 | 1 | тополь | 30-35 | 6 | омолаживающая |
| Ул. Островского, 70 | клен | 15 | 4 | клен | 15-25 | 15 | санитарная |
|  | клен | 20 | 5 |  |  |  |  |
|  | клен | 25 | 2 |  |  |  |  |
|  | клен | 10 | 30 |  |  |  |  |
| Ул. Лодыгина, 22 | клен | 35 | 1 |  |  |  |  |
| Ул. Лихвинская, 59 | ясень (ствол) | 20 | 1 |  |  |  |  |
| Ул. Солдатова, 12 |  |  |  | тополь | 50 | 5(8) | омолаживающая |
| Ул. Солдатова, 1,3 |  |  |  | ива | 20-50 | 6 (10) | омолаживающая |
| Ул. 2-я Запорожская |  |  |  | тополь | 20-30 | 3 | омолаживающая |
| Ул. 25 Октября, 111 | клен | 40 | 1 | тополь | 40-80 | 3 | омолаживающая |
|  | тополь (ствол) | 30 | 1 | клен | 25-40 | 8 | санитарная |
| Комсомольский проспект, 82 |  |  |  | клен | 25-30 | 8 | санитарная |
| Ул. Г. Хасана, 55 | Береза (ствол) | 40 | 1 |  |  |  |  |

- Требования к качеству работ

Качество работ определяется их соответствием требованиям технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, и др. нормативной и технической документации.