Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24»  ноября 2010 года  №51

# Техническое задание

Изготовление и поставка бесконтактных пластиковых карт стандарта Mifare 1K осуществляется для использования в информационной системе учета посещений учреждений дополнительного образования г. Перми.

- Технические требования.

1.1 Требования к материалам и печати карт

1.1.1. Полноцветная двухсторонняя печать 4+4;

1.1.2. Подложка белая поливинилхлорид с защитным покрытием ламинат с обоих сторон;

1.1.3. Лицевая сторона - офсетная печать: используются цвета Cyan, Magenta, Yellow, Black;

1.1.4. Оборотная сторона - ретрансферный тип печати персональных данных: используются цвета Cyan, Magenta, Yellow, Black;

1.1.5. Персонализация: нанесение цветной фотографии, ФИО, даты рождения, уникальный буквенно-цифровой номер карты, штрих код code 128 дублирующий номер карты;

1.1.6. Размеры карты должны соответствовать ISO 7810 ID-1 (формат — 85,6 × 53,98 мм).

  - Требования к чипу бесконтактной пластиковой карты

    - Интерфейс Mifare RF (ISO/IEC 14443A) бесконтактная передача данных и энергии для работы карты (не требуется дополнительного источника питания).

    - Дистанция срабатывания карты: до 10 мм.

    - Рабочая частота: 13.56 MHz.

    - Скорость передачи данных: 106 kbit/s.

    - Проверка целостности данных: 16 bit CRC, parity, bit coding, bit counting.

    - Поддержка механизма антиколлизий.

    - 7-ми байтовый идентификатор чипа карты (cascade level 2 в соответствии с ISO/IEC 14443-3) EEPROM

    - 1 Кбайт памяти, распределенный по 16 секторам, каждый из которых имеет 4 блока по 16 байт определяемые приложением условия доступа к каждому из блоков.

    - Хранение данных не менее 10 лет.

    - Гарантия на 1 00 000 циклов перезаписи данных.

    - Секретность наличие уникального 4-байтового идентификатора чипа карты.

    - Трехпроходная аутентификация (ISO/IEC DIS 9798-2).

    - Шифрование данных при передаче по бесконтактному интерфейсу.

    - Наличие пары ключей для каждого из секторов памяти, обеспечивающих доступ к данному сектору.

  - Требования к карману

1.3.1. Карман должен быть горизонтального формата, выполнен из прозрачной  пленки ПВХ.

1.3.2. Внутренний размер кармана 86x56мм.

1.4. Требования к ленте для ношения карты на шее.

1.4.1. Лента должна быть одноцветная (белая, синяя или красная) шириной 10 мм, длина не менее 900 мм..

1.4.2. Крепление в виде металлической клипсы.

1.4.3. Встроенный замок безопасности (защита от разрыва ленты).

- Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого оборудования

  - Карты должны выдерживать химические воздействия - согласно стандарту ISO 10373;

  - Температура эксплуатации от -5 до +55 ºС.

  - Влажность воздуха до 80%.

  - Бесконтактная пластиковая карта представляет собой сложное радиоэлектронное устройство, необходимо относится к ним бережно, не подвергать механическим деформациям и ударам.

  - Данные записанные в память карты должны храниться не менее 10 лет.

  - Карта должна гарантированно выдерживать 100 000 циклов перезаписи данных.

- Порядок приемки карт.

  - Приемка Карт по количеству, комплектности и качеству производится на складе Заказчика в течение 1 (Одного) дня со дня передачи Карт Поставщиком в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Факт приемки Карт Заказчиком подтверждается товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями сторон.

3.2. Вместе с картами Поставщик передает Заказчику следующий комплект документов:

- счет-фактура на отгруженные Карты;

-товарная накладная.

4.  Исполнитель должен обеспечить возможность срочной поставки небольших партий карт до 100 штук в течение 24 часов (по требованию Заказчика).

Приложение № 1

к техническому заданию

Формат передачи данных для изготовления карт

Для каждого Учреждения дополнительного образования формируется свой xml-файл “ChilldrenInfo.xml”, указанного ниже формата, который помещается вместе с фотографиями в отдельную папку с именем УДО.

Файл с данными вида:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<Root>

<User Number="AA0000000000000001" UserID="IAC1" Family="Петров" FirstName="Петр" SecondName="Петрович" BirthDay="28-12-1998" PhotoPath="PetrovPP.jpg" CloseDate="01-01-2013" />

<User Number="AA0000000000000002" UserID="IAC2" Family="Семенов" FirstName="Семен" SecondName="Семеныч" BirthDay="28-10-1994" PhotoPath="SemenovSS.jpg" CloseDate="01-01-2013" />

</Root>

| Поле | Описание | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Number | Серия и номер карты | Две латинские буквы, далее ровно 16 цифр. |
| UserID | Уникальный идентификатор ребёнка в ИАЦ | Строка, не содержащая символ “;” (точка с запятой) |
| FirstName | Имя ребёнка | Строка |
| SecondName | Отчество ребёнка | Строка |
| Family | Фамилия ребёнка | Строка |
| BirthDay | Дата рождения ребёнка | dd-MM-yyyy |
| PhotoPath | Имя файла с фотографией ребёнка | Путь к файлу с фотографией указывается относительно папки с xml-файлом |
| CloseDate | Дата окончания срока действия карты | dd-MM-yyyy |