Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

г. Пермь                                                                                                          ____  2010 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2010 № _______________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (далее – Объектов) на территории Мотовилихинского района г. Перми.

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов .

- на Объекте 1 эксплуатационной категории содержания –  по высокому уровню содержания

- на Объекте 2 эксплуатационной категории содержания – по высокому уровню содержания

- на Объекте 3 эксплуатационной категории содержания – по высокому уровню содержания

б) постоянный и бесперебойный проход пешеходов по Объектам;

в)  безопасность прохода пешеходов по Объектам;

г) удобство и безопасность эксплуатации Объектов;

д) все необходимые условия для создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных зеленых насаждений на Объектах, а так же активизацию жизнеспособности и повышение устойчивости и декоративности растений на объектах в целом в экстремальных условиях городской среды.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования с эксплуатационной категорией объектов.

Приложение № 2 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 3 – Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложения № 4.1, 4.2,– формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 5 – форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 5.1. форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию

объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение № 7 – форма Предписания;

Приложение № 8 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г. Перми.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов .

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

При температуре «00 С» и ниже должен использоваться противогололедный материал,  соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003,  из природного песка и отсевов дробления прочных горных пород.

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, общим требованиям к содержанию объектов озеленения общего пользования выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  объектов озеленения общего пользования, оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.6. приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, обеспечения безопасности прохода пешеходов по Объектам, а также их сохранности, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянный и бесперебойный проход пешеходов по Объектам.

2.4. Работы на Объектах должны обеспечивать безопасность пешеходов, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности людей, необходимо обеспечить безопасность прохода: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пешеходов об опасности.

2.4.2. На участках, расположенных на Объектах, требующих выполнения работ по ремонту в период, когда погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, необходимо принять меры по обеспечению безопасности, оградить аварийный участок либо принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пешеходов об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объектов, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объектов, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, их конструктивным элементам и элементам обустройства, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 21.12.2010 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.01.2011 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, подлежащих выполнению в период с 21.12.2010 г. по 20.01.2011 г. определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок и составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 января 2011 г. при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ безопасность прохода пешеходов по Объектам, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного и пешеходного движения об опасности,

6.1.9. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию,

6.1.10. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.11. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.12. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.13. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.14. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.15. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.16. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.17. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.18. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.19. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.1.20. представлять по требованию Заказчика лабораторное Заключение по испытаниям используемых материалов на соответствие нормативной документации (согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту);

Заключение должно быть выдано лабораторией, аккредитованной в системе «Росдорстройсертификация» на требуемый вид деятельности,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 5, 5.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию и ремонту объекта (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию и ремонту на данном объекте (части объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.14. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию Объектов станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3. невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объектов в период наступления погодных условий (снегопад, гололед) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, не устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

|  | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от _____________

Перечень объектов и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

| Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Дорожки и площадки. |  | Урны | Памятники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ручные работы | Механизированные работы |  |  |
|  |  | м2 | м2 | шт. | м2 |
| 1.Бульвар им. Гагарина от пл. Дружбы до ул. Макаренко | 1 | 90 | 1906 | 28 | - |
| 2.Бульвар по ул. Крупской от пл. Дружбы до ул. Макаренко | 2 | 78 | 4535 | 20 | - |
| 3.Бульвар по ул. Дружбы от пл. Дружбы до ул. Тургенева | 1 | 97 | 4309 | 31 | 15 |
| 4. Сквер у школы №116, ул. Техническая, 10 | 3 | 30 | 840 | 9 | - |
| 5. Сквер у "Дома Специалистов" | 1 | 10 | 750 | 3 | - |
| 6.Сквер им. Борцов Революции | 2 | - | 575 | - | - |
| 7.Бульвар по ул. Металлистов | 1 | - | 940 | - | - |
| 8.Газон вдоль пешеходной дорожки от ул. Ким, 53 до ул. Инженерной, 5 | 2 | - | 1247 | 8 | - |
| 9.Бульвар по ул. Крупской от ул. Макаренко до ул. Ушинского | 2 | 50 | 3200 | 16 | - |
| 10.Придорожные газоны по ул. Уинская от ул. Тургенева до ул. Юрша | 2 | 20 | 550 | 10 | - |
| 11.Зеленая зона вдоль ул. Ушинского от ул. Гайдара, 14 до ул. А.Гайдара,18 | 2 | - | 450 | 5 | - |
| Итого по лоту |  | 375 | 19302 | 130 | 15 |

с эксплуатационной категорией объектов

Заказчик 	Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________А.И. Власов

Приложение 2

к муниципальному контракту

от «____»               2010г.    № ____

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОООП=∑СОООПi /y, где

БУОООП – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования  за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СОООПi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОООПi определяется по формуле (2):

СОООПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения общего пользования.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования производится согласно количеству баллов (БОООП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       __________________(А.И.Власов)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «____»               2010г.    № ____

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования.

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 4 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. |
| 3 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| Объекты озеленения 2 категории |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 4 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. |
| 3 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 3-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| Объекты озеленения 3 категории |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 4 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. |
| 3 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 10 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 5-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |

Заказчик														 Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»

___________________(А.И.Власов)

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному Контракту

от «       » 2010г. № ___

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми» |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения общего пользования |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района » |  | А.И.Власов |  |
|  | М.П. | должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор «» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  | Подпись |  |

Приложение 4.2.

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»   2010г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от «     »          2010г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования по ЛОТу № _________,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОООП |  |  |  |  |
| ΣСОООП (средний балл) |  |  |  |  |
| БОООП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»       ___________________(А.И.Власов)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

от    «        »                  2010г. №_______

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме

и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власо

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от  «     »  2010г №___,

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района города Перми»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от  «      »    2010г. № _________

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                   Директор «»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение №8

к муниципальному контракту

от    «     »  2010 г.    № ____

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «Благоустройство                                                                                                Директор «»

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  ()

м.п.