Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 51 от 25 ноября 2010 г.

Техническое задание

на капитальный ремонт

(монтаж систем вентиляции бассейна)

в МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 Вентиляции |  |  |  |
|  | приточная установка П-1 |  |  |
| 1 | Установка канального вентилятора WRW60-30/28.4E, радиального массой до 0,05 т | шт | 1 |
| 2 | Установка гибких вставок | м2 | 0,9 |
| 3 | Установка водяного калорифера КСк-3-08 ХЛЗА, массой до 0,1 т. | шт | 1 |
| 4 | Установка воздушного клапана ZR 60х30 с электропроводом DA2F (S) | шт | 1 |
| 5 | Установка ячейковых фильтров: FKR 60-30 (EU3) FKR 60-30 (F7) | шт | 1 |
| 6 | Установка пластинчатых глушителей типа SG60-30/1000 | шт | 2 |
| 7 | Установка решеток жалюзийных: AHP 500x300 AMP 300x200 | шт | 1 4 |
| 8 | Установка огнезадерживающего клапана, периметром до 3200 мм, типа ОКС -1(60)-РВ-600х300 | клапан | 1 |
| 9 | Монтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм до 2400 мм | м2 | 16,8 18 |
| 10 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов, насухо | м3 | 0,45 |
|  | Вытяжная установка В-1 |  |  |
| 1 | Установка канального, радиального вентилятора, WRW50-25/22.4E | шт | 1 |
| 2 | Установка гибких вставок | м2 | 0,75 |
| 3 | Установка воздушного клапана КВР с электроприводом DА2.F(S) | м | 1 |
| 4 | Установка шумоглушителя SG 50-25/1000 | шт | 1 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных АМР 300х200 | шт | 4 |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 24,3 |
| 7 | Установка кронштейнов под вентоборудование | кг | 15 |
| 8 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов, насухо | м3 | 0,45 |
| 9 | Установка зонта над воздуховодом из листовой стали | зонт | 1 |
|  | Система теплоснабжения калориферов, установки П-1 |  |  |
| 1 | Установка центробежного насоса циркуляционного типа UPS 25-60 | шт | 1 |
| 2 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа (регулирующий вентиль STV 25-10 диаметром 25 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка манометров | шт | 3 |
| 4 | Установка термометров Т=0…120 С, диаметр шкалы 100 мм | шт | 3 |
| 5 | Установка воздушных кранов диаметр узлов =15 мм | комплект | 3 |
| 6 | Установка обратных клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт | 1 |
| 7 | Установка магнитно-механического фильтра ФММ dy 25 мм | шт | 1 |
| 8 | Установка воздухоотводчика | шт | 1 |
| 9 | прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 15 мм диаметром 25 мм | мп | 3 20 |
| 10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм | мп | 23 |
| 11 | Изоляция трубопроводов | мп | 20 |
| РАЗДЕЛ 2 Автоматизация и электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа управления вентиляций (600х600х350 мм) | шт | 1 |
| 2 | Установка исполнительного механизма OPTIGO OP 10 230B | шт | 1 |
| 3 | Установка датчика температуры TG –K330, диапазон 0…+30С | шт | 1 |
| 4 | Установка накладного датчика температуры, диапазон 35…120С | шт | 1 |
| 5 | Установка термостата защиты от замерзания | шт | 1 |
| 6 | Монтаж винипластовой трубы, диаметром до 25 мм | мп | 200 |
| 7 | Затягивание провода в проложенные трубы | мп | 200 |
| 8 | Монтаж электропроводки в щитах и пультах Провод ПЗ 1х1,5 Провод ПЗ 1х0,75 | мп | 41 |
| РАЗДЕЛ 3 Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Вентилятор радиальный: до №5 | устройства | 2 |
| 2 | Клапан огнезадерживающий | устройство | 1 |
| 3 | Клапан воздушный смесительный с электроприводом | устройства | 2 |
| 4 | Теплообменная установка с 1 нагревателем | ед | 1 |
| 5 | Фильтры | устройства | 2 |
| 6 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха | вентсети | 2 |
| 7 | Определение потерь (подсосов) воздуха | участков вентсети | 5 |
| Общая сумма: 400 000,00 рублей |  |  |  |