Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 36 от 30 ноября 2010 года

Техническое задание

к запросу котировок на выполнение работ

по установке светофорного объекта

- Разработка проектной документации

- Разработать проект по установке светофорного объекта на пересечении ул.Ким и ул.Тургенева в городе Перми, в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с изменением № 1), ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний» и ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации движения. знаки дорожные. Общие технические требования». Согласовать проект с отделом ГИБДД УВД по городу Перми, балансодержателем автодороги, утвердить у Заказчика.

- Выполнить необходимые согласования и получить технические условия на проведение работ от всех собственников объектов, попадающих в зону проведения работ. При проведении работ на проезжей части разработать схему организации дорожного движения и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Перми, балансодержателем дороги, утвердить у Заказчика

- Разработать планы проведения работ в соответствии с нормативными документами.

- Создать паспорт светофорного объекта. Паспорт системы должен содержать перечень установленного оборудования с инвентарными номерами и указанием места расположения. В паспорте предусмотреть возможность отображения информации о проводимых работах, замене, ремонте оборудования, изменения режима работы.

- По окончании работ передать Заказчику в двух экземплярах комплект проектной документации, паспорт светофорного объекта.

- Место выполнения работ

- Выполнить строительство светофорного объекта на трехстороннем перекрестке ул.Ким и ул.Тургенева, на пересечении вышеуказанных улиц в районе домов № 78, 85 по ул.Ким в г.Перми.

- Объем и технические требования к выполняемым работам

- Оборудовать светофорный объект транспортными светофорами для всех направлений движения транспорта, по одному основному и одному дополнительному для каждого направления (6 транспортных светофоров исполнения Т1 по ГОСТ Р 52282-2004, предоставленных Заказчиком).

- Оборудовать светофорный объект пешеходными светофорами для следующих направлений движения пешеходов:

- через ул.Ким от дома ул.Ким, 78 к дому ул.Ким, 89,

- через ул.Тургенева от дома ул.Ким, 89 к дому ул.Ким, 85.

(4 пешеходных светофоров исполнения П1 по ГОСТ Р 52282-2004, предоставленных Заказчиком).

- Оборудовать светофорный объект дорожным контроллером. Дорожный контроллер установить в монтажный шкаф уличного всепогодного вандалоустойчивого исполнения.

- Монтажный шкаф оборудовать необходимым оборудованием электропитания (в т.ч. элетрозащиты и учета электроэнергии). Монтажный шкаф разместить в непосредственной близости от светофорного объекта.

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта расположенного на перекрестке ул.Ким и ул.Тургенева, на пересечении вышеуказанных улиц в районе домов № 78, 85 по ул.Ким к дорожному контроллеру.

- Выполнить работы по подключению светофорных секций светофорного объекта расположенного на перекрестке ул.Ким и ул.Тургенева, на пересечении вышеуказанных улиц в районе домов № 74, 83 по ул.Ким дорожному контроллеру.

- Обеспечит одновременную согласованную работу двух светофорных объектов под управлением одного дорожного контроллера.

- Выполнить необходимые согласования и получить разрешение на подключение светофорного объекта к постоянному электропитанию. Выполнить работы по подключению светофорного объекта к электропитанию.

9. Заказчиком передаются Подрядчику для установки в составе светофорного объекта следующие элементы: дорожный контроллер – 1 шт., транспортный светофор исполнения Т1 по ГОСТ Р 52282-2004 – 6 шт., пешеходный светофор исполнения П1 по ГОСТ Р 52282-2004 – 4 шт., табло индикации времени сигналов светофора – 3 шт.

- Ввод светофорного объекта в эксплуатацию

- Провести пуско-наладочные работы.

- Создать и оформить в виде документа и библиотеки программы координации (в графической и табличной формах с подробными комментариями) двух светофорных объектов. Согласовать программы координации с отделом ГИБДД УВД, утвердить у Заказчика, оформить приложением к паспорту светофорного объекта.

- Произвести запуск светофорного объекта в эксплуатацию.

- Установить срок тестовой эксплуатации светофорного объекта, в течение которого Подрядчик выполняет работы по изменению режима работы светофорного объекта по требованию Заказчика  - 3 месяца с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.

- Установить гарантийный срок на выполненные работы по – 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по установке светофорного объекта.