Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «01» декабря 2010 года № 39

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Выполнить работы по изготовлению наборных информационных табличек в соответствии с требованиями Заказчика.

- Изготовление информационных табличек включает в себя следующие виды работ:

  - Изготовление металлических каркасов трех типоразмеров в следующем объеме:

- 1-й типоразмер (200 х 600 х 30 мм) – 48 шт.

- 2-й типоразмер (100 х 600 х 30 мм) – 193 шт.

- 3-й типоразмер (50 х 600 х 30 мм) – 55 шт.

  - Изготовление металлических каркасов в соответствии со следующими характеристиками:

- каркасы должны быть изготовлены из алюминиевой профильной трубы правильной прямоугольной формы и геометрии, обеспечивающих максимально плотное прилегание изделий друг к другу при сборке;

- каркасы должны быть изготовлены в соответствии с эскизными проектами (приложение №2 к контракту);

- все детали и сборочные единицы каркасов должны быть выполнены из материала, абсолютно не подверженного коррозии или иметь защитное покрытие.

  - Окраска металлических каркасов порошковой краской цветом «серебристый металлик» с предварительным грунтованием поверхности каркасов.

  - Нанесение пленки-основы (характеристики пленки указаны в приложении №5 к контракту) с обеих сторон металлических каркасов с предварительным обезжириванием поверхности каркасов.

  - Выполнить изготовление информационных наклеек из самоклеющихся светоотражающих (световозвращающих) пленок методом аппликации с соблюдением всех технологических требований к данному методу.

Требования к самоклеющимся светоотражающим (световозвращающим) пленкам  представлены в приложении №5 к настоящему контракту.

Информационные файлы для печати и нанесения наклеек предоставляются Заказчиком.

  - Изготовление и монтаж в металлические каркасы замковых соединений, обеспечивающих их надежное соединение между собой, в соответствии со схемой соединения труб (приложение №3 к контракту) и информационными данными по маршрутам городского пассажирского транспорта на конкретном остановочном пункте, предоставляемыми Заказчиком.

  - Монтаж соединенных металлических каркасов к несущим кронштейнам в соответствии со схемой соединения труб.

Замковые соединения металлических каркасов должны обеспечивать легкие по исполнению и надежные по степени крепления многократные монтажи/демонтажи в «полевых» условиях.

  - Изготовление защитных «заглушек» для замковых соединений.

Заглушки замковых соединений должны обеспечивать надежную защиту замков от атмосферных осадков и воздействия других природных факторов.

- Подрядчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, применяемых при изготовлении информационных табличек, которые определены эскизными проектами, требованиями к пленкам, информационному содержанию, а также требованиями ГОСТов, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.

- В процессе изготовления информационных табличек Подрядчик по согласованию с Заказчиком может вносить изменения в конструкцию табличек, улучшающие их эксплуатационные или эстетические свойства. Отступление от требований настоящего технического задания без согласования с Заказчиком не допускается.

- При проведении работ необходимо обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности труда.

- На выполняемые работы по изготовлению информационных табличек устанавливается гарантийный срок  -  не менее 3-х лет со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

__________________________			__________________________

________________ / ________			_______________ / _________

м.п.							м.п.