Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 44 от 02.12.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку центрифуги универсальной лабораторной для лечебного и донорского плазмофереза

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | указать |  |
| 2 | Модель | указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |  |
|  | Назначение: |  |  |
| 6 | Центрифуга предназначена для разделения крови и суспензий с размерами частиц от 0,1 до 10,0 мкм на компоненты под действием центробежного поля ротора | соответствие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 7 | Специальная система демпфирования приводного электродвигателя, что обеспечивает снижение вибраций на критических скоростях вращения и не требует тщательного уравновешивания стаканов центрифуги | наличие |  |
| 8 | Максимальная частота вращения, мин-1 | 6000 |  |
| 9 | Максимальный объем разделяемого вещества, мл | 3000 |  |
| 10 | Диапазон индикации температуры в камере центрифуги, °С | от 0 до +50 |  |
| 11 | Габаритные размеры, мм | 560х560х430 |  |
| 12 | Масса, кг | 51 |  |
| 13 | Электропитание: однофазная сеть, В/Гц | 220/50 |  |
| 14 | Максимальная потребляемая мощность, кВ·А | 0,8 |  |
| 15 | Тип ротора | бакет |  |
| 16 | Макс. ОЦУ g | 2780 |  |
| 17 | Количество контейнеров с кровью, шт | 4 |  |
| 18 | Угол наклона пробирок, градус | 0-90 |  |
| 19 | Время разгона, не более, мин | 3 |  |
| 20 | Бесщеточный привод | наличие |  |
| 21 | Количество программ торможения | 10 |  |
| 22 | Измерение температуры камеры | наличие |  |
| 23 | Память последней программы | наличие |  |
| 24 | Комплектация с плазмаэкстрактором | соответствие |  |
| 25 | Гарантийный срок | 12 мес. |  |