Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 46 от  03.12.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Мотовилихинского района.

1. Срок выполнения работ: с 21.12.2010г. по 03.02.2011г.

2. Стоимость работ:     241620  рублей 51 коп.

3. Технология производства работ и условия выполнения работ:

Все работы по содержанию мест массового отдыха должны быть произведены согласно «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение №147 от 23.06.2009г, прилагаемого перечня объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Содержание в зимний период включает в себя:

1. Очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега, при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные участки для движения пешеходов на объекте озеленения общего пользования. По окончании обработки мест, наиболее опасных для движения пешеходов, производится сплошная обработка дорожек и площадок, противогололедными материалами. В технологическом цикле "обработка-подметание" доли той и другой операции должны быть равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований.

Для объектов I-III эксплуатационных категорий содержания тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании снегопада. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать:

8 часов после окончания снегопада - для объектов I эксплуатационной категории содержания,

10 часов после окончания снегопада - для объектов II и III эксплуатационной категории содержания,

- уборка снега выполняется по всей ширине дорожного полотна.

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих технических правил, регламентов, инструкций, иных актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ;

Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

2. Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории дорожек, площадок производится ежедневно, вывозка мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток после сбора.

3. Малые архитектурные формы на объектах (скамьи, урны) в зимний период должны быть очищены от снежно-ледяных образований и мусора

Уборка объектов озеленения общего пользования должна оканчиваться к 9 часам утра.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам. Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорожек, площадок на объектах озеленения общего пользования и других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

4. Перечень объектов и объем работ по содержанию мест массового отдыха

| № | Наименование работ | Ед. измер | Сквер им. Р.Землячки |  | Сад им. Свердлова | Сад на Сев. Дамбе | Сквер у ДК Ленина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем |  | Объем | Объем | Объем |
| Эксплуатационная категория |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Дорожки и площадки |  |  |  |  |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от рыхлого снега вручную при толщине слоя до 10 см | м2 | 2590 | 8832,26 |  | 1020 | 3360 |
| 1.2. | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком | м2 | 2590 | 8832,26 |  | 1020 | 3360 |
|  |  |  | Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  |  |  | Урны |  |  |  |  |
| 2. | Очистка урн от мусора, снега, переноска мусора на кучу | шт. | 20 | 60 |  | 9 | 2 |
| 2.1. | Перевозка мусора до 30 км | 1 рейс | 0,90 | 2,70 |  | 0,41 | 0,09 |
|  |  |  | Скамейки |  |  |  |  |
| 3. | Очистка от снега при толщине слоя до 10 см | м2 | 20 | 30 |  | 9 |  |

- 5. Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММО=∑СММОi /y, где

БУММО – балл по содержанию мест массового отдыха за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СММОi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi определяется по формуле (2):

СММОi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных мест массового отдыха.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию мест массового отдыха производится согласно количеству баллов (БММО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

6. Критерии оценки качества работ по содержанию мест массового отдыха .

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Объекты 1 категории |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. |
| 4 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. |
| 3 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня очищена от снега не по всей протяженности дороги, тротуара, периметру площадки; не четкие линии бровок из снега, произведена обработка ПГМ не всю площадь содержания, отсутствует заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Дорожки, площадки очищены от снежных образований в течение 8 часов после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада до окончания уборки не превышает 2-х см. Толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Очистка произведена не на всю ширину, верхняя и боковая грань бортового камня не очищена от снега; не четкие линии бровок из снега, не произведена обработка ПГМ, имеется заужение. Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |