Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

№27 от «03» декабря 2010 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| На выполнение работ по устройству ограждений вдоль дорог (прочие элементы) в Дзержинском районе г. Перми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ: | Ед-цы измерения | объем работ |  |
| 1 | Устройство барьерного ограждения на металлических стойках, шаг стоек 2м. | п.м | 265 |  |
| 1.1 | Копание ям с обратной засыпкой, диаметром 250 мм, глубина 500 мм |  |  |  |
| 1.2 | Установка метал., стоек d = 100мм и толщиной стенки 3мм в бетонный фундамент М - 150 |  |  |  |
| 1.3 | Установка стальных элементов ограждений d = 40мм, на болтовые соединения (после установки гайки заварить) |  |  |  |
| 1.4 | Погрузка и вывоз грунта и мусора 32 км. |  |  |  |
| Перечень улиц определяется заданием заказчика. d=30мм d=40мм. 500 мм. 1100; мм. 500 мм. 2000 мм. |  |