Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 24/10 от «06» декабря 2010 года

АВТОРЕФРАКТОМЕТР HRK-7000

| № п/п | Описание требований | Значение параметра ТЗ | Наличие функции или величина параметра (Указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Авторефрактокератометр | Наличие, 1 шт. |  |
| 1.1 | Основные функции: |  |  |
|  | Непрерывная кератометрия и рефрактометрия (режим K/R) | Наличие |  |
|  | Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER) | Наличие |  |
|  | Периферическая кератометрия (режим KER-P) по пяти точкам Центральная Назальная Темпоральная На 12 часов На 6 часов | Наличие |  |
|  | Базовая кривая контактных линз (режим CLBS) | Наличие |  |
|  | Ретроиллюминационное обследование (Ret.ILLUM) | Наличие |  |
|  | Режим отображения на экране карт аберраций для каждого глаза в отдельности (режим Z-MAP) | наличие |  |
|  | Возможность получения распечатки карт аберраций на встроенном принтере | Наличие |  |
|  | Алгоритм работы прибора построен по методу анализа по волновому фронту | наличие |  |
|  | Прибор должен быть оснащен датчиком работающим по принципу Micro Lenslet Array (микро линзовый массив) который генерирует и анализирует матрицу точек в каждой из которых измеряется смещение выходного луча относительно входного, что необходимо для вычисления рефракции по методу волнового фронта. | Наличие |  |
|  | Применение диода технологии SLD в приборе | Наличие |  |
|  | Режим измерения остроты зрения пациентов с имплантированной IOL или пациентов с катарактой | Наличие |  |
|  | Измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп кадра. | Возможность |  |
|  | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие |  |
|  | Функция автостарта | Наличие |  |
|  | Способность работать в составе оптометрической системы | Наличие |  |
|  | Foggy-метод фиксации взгляда на мишени | Наличие |  |
|  | Автоматический индикатор наведения и фокусировки | Наличие |  |
|  | Функция сохранения энергии | Наличие |  |
|  | Система блокировки при транспортировки трех точечная винт и две стойки | Наличие |  |
|  | Упор для подбородка пациента с ручной регулировкой | Наличие |  |
|  | Наличие блокировочного выключателя в непосредственной близости (не далее 5 см.) от джойстика для блокирования нежелательного перемещения измерительной части прибора | Наличие |  |
| 1.2. | Рефрактометрия: |  |  |
|  | Межвершинное (вертексное) расстояние (VD) | 0.0, 12, 13.5, 15.0 |  |
|  | Сферические аберрации (SPH) | -25.00 ~ +22.00 D (в случае, когда VD=12 мм) |  |
|  | Цилиндрические аберрации (CYL) | 0.00 ~ ±10.00 D (в единицах 0.12/0.25 D) |  |
|  | Ось цилиндра (AX) | 1 ~ 180 (в единицах 1) |  |
|  | Форма цилиндра | -, +, MIX |  |
|  | Расстояние между зрачками (PD) | 10 ~ 85 мм |  |
|  | Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм |  |
| 1.3. | Кератометрия: |  |  |
|  | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм (в единицах 0.01 мм) |  |
|  | Преломляющая способность роговицы | 33.00 ~ 67.50 (в случае, если эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D) |  |
|  | Роговичный астигматизм | 0.0 ~ -15.00 D (Шаги увеличения: 0.05/0.12/0.25 D) |  |
|  | Ось | 1 ~ 180 (в единицах 1) |  |
|  | Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.0 мм (в единицах 0.1 мм) |  |
| 1.4. | Другие: |  |  |
|  | Корнеальный диаметр | 2.0~14.0мм (Шаг0.01мм) |  |
|  | Данных в памяти | 10 измерений каждого глаза |  |
|  | Принтер | Встроенный термопринтер 57мм |  |
|  | Дисплей | TFT LCD цветной монитор, 6.5” |  |
|  | Выходной порт RS 232 | Наличие |  |
|  | Выходной порт VGA для подключения внешнего монитора | Наличие |  |
|  | Питающее напряжение | AC100-240В, 50/60Hz |  |
|  | Режим экономии энергии | При отсутствии измерений в течение 5 минут питание отключается. Включается обратно при нажатии любой клавиши. |  |
|  | Размеры | Не более 30смх50смх43см |  |
|  | Вес: | 21кг. |  |
|  | Условия эксплуатации | Температура 10-40 С, Влажность 30-75% |  |
| 1.5. | Принадлежности: |  |  |
|  | Силовой кабель | 1 |  |
|  | Модель глаза | 1 |  |
|  | Салфетки для подставки | больше 100 листов |  |
|  | Бумага для печати | 2 рулона |  |
|  | Вентилятор (груша) | 1 |  |
|  | Пылезащитный чехол | 1 |  |
| 1.6. | Прочие требования: |  |  |
|  | Доставка, монтаж и обучение работе с прибором осуществляется Поставщиком | Наличие |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соотвествия | Наличие |  |
|  | Сертификат о внесении в реестр средств измерений | Наличие |  |